| Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Экалогiя-сэрвiс» ТАА «Экалогiя-сэрвiс» |  | Общество с ограниченной ответственностью «Экология-сервис» ООО «Экология-сервис» |
| --- | --- | --- |

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности

«Газоснабжение строящего жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске»

Директор ООО «Экология-сервис»                                       Якусик А.Н.

“___” __________ 2019 г.

Минск, 2019

Список исполнителей

Общество с ограниченной ответственностью «Экология-сервис»

220033, г. Минск, ул. Серафимовича 13, оф.18

Тел/факс: (017) 298-24-79, (017) 298-10-20, моб. тел: (029) 327-17-27

Тел. исполнителя 8 (029) 709-35-98

Электронный адрес: ecologia-service@mail.ru

Ответственные исполнители:

Заведующий ИЛ               ____________                 Савенкова А.В.

Оглавление

Оглавление	3

0.Резюме нетехнического характера	6

0.1.	Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)	6

0.2.	Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)	6

0.3.	Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий	7

0.4.	Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	9

0.5.	Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий	9

0.6.	Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия	10

0.7.	Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия	10

1.Общая характеристика планируемой деятельности	12

1.1.	Заказчик планируемой хозяйственной деятельности	12

1.2.	Район размещения планируемой хозяйственной деятельности	12

1.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта	15

2.Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)	16

2.1 Размещение объекта планируемой деятельности	16

2.2 Альтернативная площадка размещения объекта	16

2.3. Отказ от реализации проектных решений	16

3.Оценка существующего состояния окружающей среды	17

3.1. Природные компоненты и объекты	17

3.1.1. Климат и метеорологические условия	17

3.1.2 Атмосферный воздух	17

3.1.3. Поверхностные воды	19

3.1.4. Геологическая среда и подземные воды	26

3.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров	27

3.1.6. Растительный и животный мир	29

3.1.7.	Природные комплексы и природные объекты	31

3.1.8.	Природно-ресурсный потенциал, природопользование	31

3.2. Природоохранные и иные ограничения	31

3.3. Социально-экономические аспекты региона	34

4.	Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду	38

4. 1. Воздействие на атмосферный воздух	38

4.2. Воздействия физических факторов (шум)	44

4.3. Воздействия на поверхностные и подземные воды	45

4.4. Воздействие на геологическую среду, недра, земельные ресурсы и почвенный покров	45

4.5. Воздействие на растительный и животный мир, леса	45

4.6. Воздействие связанное с отходами	46

5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды	48

5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха	48

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия	63

5.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод	66

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова	66

5.5. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов	67

5.6. Прогноз и оценка состояния окружающей среды при обращении с отходами производства	68

5.7. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране	68

5.8. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	68

5.9. Прогноз и оценка социально-экономических условий	68

6.Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия	69

7.Альтернативы планируемой деятельности	69

8.Трансграничное влияние объекта строительства	71

9. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)	72

10.Условия для проектирования объекта в целях обеспечения безопасности планируемой деятельности	73

11.Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	74

12. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявление неопределенности	76

13. Выводы по результатам проведения оценки воздействия	77

Приложение 1 Расчет рассеивания загрязняющих веществ……………………………………….78

Приложение 2 Расчет шума………………………………………………………………………….90

Введение

В соответствии со ст.5 п.1.3 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. n 399-з проектируемый объект является объектом государственной экологической экспертизы. В соответствии со ст.7 п.1.33 для проектируемого объекта необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду в связи с расположением его в зоне охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей (территория бывшего лагеря смерти «Тростенец» в Заводском районе г. Минска).

Оценка воздействия на окружающую среду - определение возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Отчет разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З  “Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду", Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» с учетом требований ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Целью работы (исследования) в рамках ОВОС является оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей среды в результате реализации планируемой деятельности.

Задачами работы (исследования) в рамках ОВОС являются определение мероприятий по предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

# 0.Резюме нетехнического характера

  - Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Проектируемый объект: «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске».

Заказчик: Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНГАЗ” (УП “Мингаз”). Функции заказчика переданы УП “Мингаз” гражданкой Деменковец Е.А. на основании Заявления от 2019 г.

Проектируемый участок газопровода расположен на территории, прилегающей к жилому дому по переулку Малый Тростенец, 15А (Свидетельство о государственной регистрации № 500/117-4015 от 15.10.2014 г.) в заводском административном районе г. Минска.

Для реализации проектных решений выделен земельный участок площадью 0,022 га, относящийся к землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства , утвержденного Председателем Минского городского исполнительного комитета 30.04.2019 г. Площадь участка в границах работ составляет 0,0059 га.

  - Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

При выполнении работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозя- ственной деятельности по объекту «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности.

I вариант. Реализация проекта по объекту «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» в соответствии с предложенными проектными решениями.

II вариант. Для реализации проекта не рассматривались альтернативные площадки строительства, так как выбранная для строительства площадка:

- находится в минимальном удалении от точки врезки в существующий газопровод;

- не затрагивает территории жилой застройки;

- частично проходит по территории, занятой асфальтобетонным покрытием, что снижает необходимость снятия дополнительного грунта для организации прокладки газопровода.

II вариант. Отказ от реализации проектных решений

Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. На сегодняшний день теплоснабжение жилого дома гр. Деменковец Е.А. №15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске возможно только посредством сжигания твердых видов топлива в котельном оборудовании. При сжигании твердых видов топлива помимо азота оксидов, углерод оксида, индикаторных соединений полициклических ароматических углеводородов, ртути, в атмосферный воздух выделяются:

— твердые частицы (сажа),

— серы диоксид,

—тяжелые металлы (кадмий, медь, никель, свинец, хром, цинк, мышьяк),

—полихлорированные бифенилы,

—гексахлорбензол.

После ввода в эксплуатацию проектируемого газопровода, отопление жилого дома гр. Деменковец Е.А. №15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске будет осуществляться посредством сжигания газообразного вида топлива в котельном оборудовании, что исключит выделение в атмосферный воздух ряд опасных загрязняющих веществ и, таким образом снизит нагрузку на атмосферный воздух.

  - Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий

Исследуемая территория расположена в центральной теплой умеренно влажной агрокли-матической области. Климат определяется как умеренно континентальный. Здесь наблюдаются температуры воздуха, близкие к среднереспубликанским показателям. Среднегодовая температу-ра воздуха составляет +5,5–5,7 оС; среднемесячная температура самого теплого месяца года (июля) +19,0 оС, а наиболее холодного (января) -4,5 оС [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002].

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидро-метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», наибольшие ориентировочные значения фоновых концентраций в атмосферном воздухе, выраженные в долях предельно допустимой концентрации, характерны для формальдегида.

Ближайшим водным объектом является левый приток р. Свислочь – р. Тростянка (рисунок 1.3). Исток реки находится в 1,5 километрах к северо-востоку от д. Большой Тростенец. Длина реки достигает 13 километров. Площадь водосбора составляет 86 км2 [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002]. На реке создано два искусственных водоема: в среднем течении возле д. Малый Тростенец и в нижнем течении около д. Ельница (водохранилище Стайки). Водосбор реки расположен на юго-восточных склонах Минской возвышенности, вытянут с северо-востока на юго-запад.

В соответствии данными Республиканский проектный институт по землеустройству «Белгипрозем» (1987 г.) размер водоохранной зоны р. Тростянка составляет 500 м, размер прибрежной полосы 20-40 м.

На расстоянии более 2 км к западу протекает р. Свислочь – правый приток р. Березина (рисунок 3.2). Длина реки – 285 м. Площадь водосбора составляет 5,2 тыс. км2. Среднегодовой расход воды в устье – около 40–50 м3/с. Водоток протекает по центральной части Минской возвышенности и по западной окраине Центральноберезинской равнины. В среднем течении реки долина, преимущественно, трапециевидная, склоны умеренно крутые, пойма двусторонняя, чередуется по берегам, изрезана мелиоративными каналами, преимущественно открытая. Ширина поймы в верхнем течении достигает 0,3–0,5 км, в нижнем – 0,8–1,0 км [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002].

По данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС), воды р. Свислочь в юго-восточной части г. Минск нередко характеризуются повышенным содержанием загрязняющих веществ.

По результатам оценки динамики гидрохимических показателей и определения гидрохимического статуса речных экосистем участка р. Свислочь (от створа 1 до створа 4), установлено, что в период с января 2018 г. по март 2019 г. данный участок реки имел удовлетворительный гидрохимический статус. При этом участок р. Свислочь выше створа 1 имеет хороший гидрохимический статус. Такая дифференциация обусловлена совокупностью воздействующих природных и антропогенных факторов, связанных с динамикой русловых процессов и функционированием субъектов промзоны «Шабаны».

Согласно разделу Охрана окружающей среды объекта «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» (шифр 5.7-19.331), выполненного Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз», геологическое строение территории представлено следующими генетическими типами отложений:

- Голоценовый горизонт: техногенные (искусственные) образования (th IV)

- Сожский горизонт: флювиогляциальные отложения (f IIsž)

Флювиогляциальные отложения залегают под техногенными образованиями на глубине 1,1-1,3 м. Представлены песками мелкими и крупными, серо-желтого и желто-бурого цвета. Преимущественным распространением пользуются пески мелкие. Максимальная вскрытая мощность отложений 1,9 м.

Согласно разделу Охрана окружающей среды объекта «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» (шифр 5.7-19.331), выполненного Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз», в геоморфологическом отношении территория проектируеммого объекта расположена на границе флювиогляциальной равнины и конечно-моренной возвышенности.

Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в пределах 194,10-194,15 м.

Участок изысканий расположен в пределах застроенной территории. Поверхность отсыпана насыпным грунтом в ходе строительства зданий и прокладки коммуникаций.

Поверхностный сток участка изысканий удовлетворительный.

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблюдается.

Так как территория Минска находится на равнинных территориях, сейсмичность не выражена ярко и составляет не более 6 баллов по шкале Рихтера.

Согласно разделу Охрана окружающей среды объекта «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» (шифр 5.7-19.331), выполненного Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз», техногенные (искусственные) образования на проектируемой площадке представлены насыпными грунтами. Состав насыпи песчаный (песок крупный). Насыпные грунты содержат включения гравия, гальки до 10% и строительного мусора (битый кирпич, стекло, бытовые отходы) до 10%. Отсыпаны насыпные грунты сухим способом более 5 лет назад. Мощность образований -1,1-1,3 м.

Площадка проектируемого объекта техногенно освоена. Редкие растения, занесенные в Красную книгу, на площадке строительства проектируемого объекта отсутствуют.

Согласно раздела «Генеральный план», выполненный Белгипротопгаз» в 2019 г. площадь участка в границах работ составляет 0,0059 га, в том числе 33 м2 – площадь покрытий и 26 м2 – площадь озеленения.

Представители животного мира отсутствуют.

На проектируемом участке газопровода природные комплексы и природные объекты отсутствуют.

Проектируемый объект находится в зоне регулирования застройки первого режима содержания лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска.

Проектируемый объект находится в водоохранной зоне р. Тростянка.

Минск – политический, экономический, научный и культурный центр Беларуси. Город является административным центром Минской области и Минского административного района; подразделяется на 9 административных районов.

Площадь города составляет 348,85 км2, население – 1992,7 тыс. человек (согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2019 года) или 21,03 % от общей численности населения республики. Выявлена положительная тенденция увеличения численности населения столицы за последние годы (рисунок 3.9): по сравнению с началом 2014 г. численность увеличилась на 70,9 тыс. человек, а по сравнению с данными переписи населения 2009 г. увеличилась на 155,9 тыс. человек [Национальный статистический комитет Республики Беларусь– 2019].

Уровень зарегистрированной безработицы в г. Минск на 1 апреля 2019 г. составил 0,1 процента к численности экономически активного населения.

Минск – крупнейший промышленный центр Республики Беларусь. Промышленность города является многоотраслевой. Основные отрасли: пищевая, легкая, автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение, металлообработка, приборостроение, производство радиотехнической и электронной аппаратуры. Кроме того, здесь расположена свободная экономическая зона (далее – СЭЗ) «Минск».

Оборот внешней торговли товарами организаций г. Минск в январе-ноябре 2018 г. составил 26 028,9 млн. долларов США, в том числе экспорт – 11 594,7 млн. долларов, импорт – 14 434,2 млн. долларов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное и составило 2 839,5 млн. долларов. Доля г. Минск в общем объеме экспорта Республики Беларусь составила 37,7 %, импорта – 41,4 % [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Город экспортирует нефтепродукты, тракторы, грузовые автомобили и их части, холодильники и морозильники, лекарственные средства, трансформаторы электрические. Основными торговыми партнерами города в 2018 г. являлись: Российская Федерация – 41,1 % от всего объема товарооборота, Украина – 11,6 %, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 11,1 %, Китай –6,2 %, Нидерланды – 3,6 %, Германия – 3,3 %, Польша – 3 %, Турция – 1,5 %, Италия – 1,3 %, Литва – 1,3 % [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Минск – крупнейший образовательный центр республики. Здесь сосредоточены основные учебные заведения страны, в том числе лицеи, колледжи, вузы.

  - Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Влияние реализации проектных решений может быть оказана на строительной стадии и стадии ввода в эксплуатацию газопровода.

С целью повышения эксплуатационной надёжности газопровода предусматривается рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, применение толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные соединения подлежат контролю физическими методами, проводятся пневмоиспытания (воздухом) газопровода.

При своевременном техническом обслуживании газопровода, влияние на атмосферный воз-дух на стадии эксплуатации газопровода не прогнозируется.

Источниками выделения загрязняющих веществ на строительной стадии согласно разделу “Организация строительства” являются:

- экскаватор типа, используемый для разработки грунта под газопровод (работа двигателя и пересыпка грунта);

- автомобильный кран для погрузочно-разгрузочных работ;

- сварочный агрегат для сварки полиэтиленовых труб;

- бульдозер типа, используемый для засыпки (работа двигателя и засыпка);

- вибротрамбовка для уплотнения грунта;

— каток 8 т для уплотнения грунта;

- дизельгенератор, используемый для электроснабжения временных бытовых помещений;

- бортовой автомобиль для доставки стройматериалов.

b.Источники звукового воздействия

Влияние реализации проектных решений может быть оказана на строительной стадии, так как при эксплуатации газопровода источники шума отсутствуют.

Источниками шума на строительной стадии являются:

- экскаватор;

- бульдозер.

- вибротрамбовка;

- бортовой автомобиль.

c.Источники водопотребления и водоотведения

Водоснабжение данного газопровода не осуществляется, водоотведение не требуется.

d.Источники образования отходов

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является демонтаж асфальтобетонного покрытия на проектируемом объекте. При эксплуатации газопровода отходы не образуются.

  - Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий

В связи с тем, что при функционировании газопровода, выброс загрязняющих веществ не прогнозируется, оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводится для строительной стадии.

Результаты показали, что норматив качества атмосферного воздуха (1 доля ЭБК азота диоксида с учетом фона) достигается на расстоянии 143 м от источников выбросов.

В связи с тем, что при функционировании газопровода, шум не прогнозируется, оценка проводится для строительной стадии.

Результаты показали, что предельно допустимые уровни звукового давления создаются на расстоянии 184 м.

При строительстве и эксплуатации газопровода воздействие проектируемого объекта на подземные и поверхностные воды не предполагается.

При эксплуатации газопровода воздействие проектируемого объекта на геологические условия, недра, рельеф, состояние земельных ресурсов и почвенного покрова не предполагается.

По окончанию монтажа газопровода производится восстановление повченного покрова. В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый.

Проектом предусматривается удаление иного травяного покрова, снятие плодородного слоя почвы. После окончания строительных работ предусматривается устройство газона с использованием снятого плодородного слоя почвы и посевом трав.

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на растительный мир можно оценить как допустимый, воздействие на животный мир и леса не прогнозируется.

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства негативное воздействие отходов на компоненты природной среды будет минимизировано.

После ввода газопровода в эксплуатацию, воздействие не предполагается на  природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, а именно на историко—кольтурную ценность лагерь смерти «Тростенец» и реку Тростянка

Изменение социально-экономические условий не прогнозируется.

  - Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Мероприятия, предусмотренные проектными решениями для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду:

- для электроснабжения бытовых помещений, устанавливаемых на стадии строительства, использовать дизельгенератор, отвечающий требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии.

- исключение выполнения строительных работ в ночное время суток;

- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории строительства.

- исключение мойки транспортных и других технических средств на строительной площадке

- раздельный сбор отходов;

- организацию мест хранения отходов;

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, для исключения попадания отходов на почву.

- устройство газона на площади 26 м2 с использованием снятого плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м в объеме 2,6 м3 и посевом трав: мятлик луговой 40%, овсяница красная 30%, полевица белая 30%.

  - Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

•	В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализа-ции проектных решений, ввода объекта в эксплуатацию и выполнения условий для проектиро-вания экологическая ситуация на прилегающих жилых территориях будет соответствовать сани-тарно-гигиеническим нормативам.

•	На стадии строительства газопровода будут наблюдаться превышения превышения уровней шума и предельно—допустимые концентрации загрязняющих веществ на жилой за-стройке, однако данные негативные последствия будут носить кратковременный характер (не более 7,5 дней).

•	Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверх-ностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия.

•	Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не ока-жет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей.

•	Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

•	По всем показателям в целом и по отдельным компонентам проектируемое пред-приятие соответствует наилучшим техническим методам. При проектировании данного произ-водства применены прогрессивные технологии и современное оборудование.

•	Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружаю-щей среды имеют воздействие низкой значимости.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланиро-ванной деятельности возможно на выбранной территории при выполнении условий для проек-тирования и после введения объекта в эксплуатацию окажет положительное воздействие на ат-мосферный воздух.

1.Общая характеристика планируемой деятельности

  - Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Проектируемый объект: «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске».

Заказчик: Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНГАЗ” (УП “Мингаз”). Функции заказчика переданы УП “Мингаз” гражданкой Деменковец Е.А. на основании Заявления от 2019 г.

Основной задачей предприятия УП “Мингаз” является обеспечение безопасной и бесперебойной подачи природного и сжиженного газа потребителям.

  - Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Проектируемый участок газопровода расположен на территории, прилегающей к жилому дому по переулку Малый Тростенец, 15А (Свидетельство о государственной регистрации № 500/117-4015 от 15.10.2014 г.) в заводском административном районе г. Минска.

Для реализации проектных решений выделен земельный участок площадью 0,022 га, относящийся к землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства , утвержденного Председателем Минского городского исполнительного комитета 30.04.2019 г. Площадь участка в границах работ составляет 0,0059 га.

Согласно Постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 23.10.2007 г.№ 43, проектируемый объект располагается на территории первого участка зоны регулирования застройки историко-культурной ценности - "Территория бывшего лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1- Расположение проектируемого объекта, охранных зон и зон регулирования застройки историко-культурной ценности - "Территория бывшего лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска

Согласно генеральному плану г. Минска (информация с сайта Минского городского исполнительного комитета https://minsk.gov.by), территория участка находится в зоне жилой усадебной застройки 105Жу (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Расположение проектируемого объекта на генеральном плане г. Минска

Согласно Архитектурно-планировочному заданию № 528/19, утвержденному Первым заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома 04.07.2019 г., на земельном участке, выделенном для проектирования, сооружения, подлежащие сносу или переносу отсутствуют.

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в связи с расположением его в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры, в зоне охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, водоохранной зоне р. Тростянка.

Ближайшая жилая зона (рисунок 1.3) располагается в непосредственной близости от проектируемого объекта.

Ближайший водный объект — река Тростянка расположена на расстоянии 200 м в западном направлении.

Ближайшая граница охранной зоны лагеря смерти "Тростенец" расположена на расстоянии 239 м в западном направлении.

Ситуационная карта-схема расположения проектируемой площадки приведена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Расположение проектируемой площадки (данные с сайта ГУП “Национальное кадастровое агенство”  http://map.nca.by)

1.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта

Газоснабжение одноквартирного жилого дома гр. Деменковец Е.А. №15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске осуществляется от существующего газопровода среднего давления Дн32 по пер. Малый Тростенец в районе жилого дома №13А.

Проектом предусмотрена прокладка газопроводов среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по СТБ ГОСТ Р 50838-97. Давление в точке подключения Рmax=0,25 МПа. Протяженность газопровода (по плану) = 32,0 м.

Для защиты от возможных повреждений полиэтиленового газопровода при производстве земляных работ проектом предусмотрена укладка над ним на расстоянии 0,6 м полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 200 мм желтого цвета с нанесенной через каждые 50 см несмываемой надписью «ГАЗ».

Глубина прокладки полиэтиленовых газопроводов принята не менее 1,0 м до верха трубы, под проезжей частью не менее 1,5 м до верха трубы.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности разработаны в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-315-2018 п.8.2.23:

- отсутствует прокладка газопровода под зданиями и сооружениями;

- отсутствует прокладка газопровода в канале или тоннеле совместно с силовыми кабелями и кабелями освещения;

- газопровод проложен вне каналов или тоннелей в которых проложены трубопроводы тепловых сетей, газопроводы сжиженного газа, кислородо- и азотопроводы, трубопроводы холода, летучих химически едких и ядовитых веществ, стоки бытовой канализации, противопожарный водопровод;

- отсутствует прокладка газопровода под тоннелями и другими подземными сооружениями;

- газопровод проложен вне торфяников с глубиной залегания торфа более 
1 м.

2.Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

## 2.1 Размещение объекта планируемой деятельности

Газоснабжение одноквартирного жилого дома гр. Деменковец Е.А. №15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске осуществляется от существующего газопровода среднего давления Дн32 по пер. Малый Тростенец в районе жилого дома №13А.

Ближайшая жилая зона располагается в непосредственной близости от проектируемого объекта. Ближайший водный объект — река Тростянка расположена на расстоянии 200 м в западном направлении. Ближайшая граница охранной зоны лагеря смерти "Тростенец" расположена на расстоянии 239 м в западном направлении.

## 2.2 Альтернативная площадка размещения объекта

Для реализации проекта не рассматривались альтернативные площадки строительства, так как выбранная для строительства площадка:

- находится в минимальном удалении от точки врезки в существующий газопровод;

- не затрагивает территории жилой застройки;

- частично проходит по территории, занятой асфальтобетонным покрытием, что снижает необходимость снятия дополнительного грунта для организации прокладки газопровода.

## 2.3. Отказ от реализации проектных решений

Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. На сегодняшний день теплоснабжение жилого дома гр. Деменковец Е.А. №15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске возможно только посредством сжигания твердых видов топлива в котельном оборудовании. При сжигании твердых видов топлива помимо азота оксидов, углерод оксида, индикаторных соединений полициклических ароматических углеводородов, ртути, в атмосферный воздух выделяются:

— твердые частицы (сажа),

— серы диоксид,

—тяжелые металлы (кадмий, медь, никель, свинец, хром, цинк, мышьяк),

—полихлорированные бифенилы,

—гексахлорбензол.

После ввода в эксплуатацию проектируемого газопровода, отопление жилого дома гр. Деменковец Е.А. №15А по пер. Малый Тростенец в г. Минске будет осуществляться посредством сжигания газообразного вида топлива в котельном оборудовании, что исключит выделение в атмосферный воздух ряд опасных загрязняющих веществ и, таким образом снизит нагрузку на атмосферный воздух.

3.Оценка существующего состояния окружающей среды

## 3.1. Природные компоненты и объекты

### 3.1.1. Климат и метеорологические условия

Исследуемая территория расположена в центральной теплой умеренно влажной агроклиматической области. Климат определяется как умеренно континентальный. Здесь наблюдаются температуры воздуха, близкие к среднереспубликанским показателям. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5–5,7 оС; среднемесячная температура самого теплого месяца года (июля) +19,0 оС, а наиболее холодного (января) -4,5 оС [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002].

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 ºС фиксируется 3–4 мая (в период возрастания температур) и 20–21 сентября (в период понижения температур). Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 10 ºС составляет 145 дней, выше 15 ºС – 87 дней [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002].

Годовая сумма осадков соответствует 640–650 мм, 70–75 % которых выпадает в теплый период (апрель-октябрь), что определяет более интенсивное перераспределение загрязнения по сравнению с холодным периодом.

Средняя максимальная высота снежного покрова за холодный период составляет 30 см, в отдельные годы выпадает 50–55 см [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002]. Образование устойчивого снежного покрова отмечается в первой декаде декабря, а разрушение – в конце марта. Длительность сохранения устойчивого снежного покрова составляет 101 день. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, по данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», составляет для глин и суглинков – 101 см, супесей и песков мелких – 123 см, песков средних, крупных и гравелистых – 132 см.

Изменчивость циркуляционных процессов в атмосфере в течение года в связи с неодинаковым поступлением солнечной радиации обусловливает сезонную динамику воздушных масс и определяет доминирующее направление ветра. Юго-западный и западный ветры господствуют в течение всего года (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Среднегодовая роза ветров (повторяемость, %)

При этом ветры с южной составляющей преобладают в зимнее время, когда активизируется область высокого давления (так называемая ось Воейкова), проходящая по территории Украины. В теплый период года суша прогревается, и в центральной части Сибири формируется обширная область низкого давления, в связи с чем интенсифицируется западный перенос воздушных масс, что обусловливает доминирование западных и северо-западных ветров.

Средняя скорость ветра за отопительный период составляет 3,0 м/с, в июле – 2,2 м/с. Ветры со скоростью 6–7 м/с имеют повторяемость около 3 %. Ежегодно отмечается около 40 дней с туманами, из которых ¾ выпадает в холодный период (ноябрь-март), 28 дней с грозами, 20–25 дней – с метелицей, до 5–6 дней с градом.

Повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 60–70 %, с сильными (25 м/с и более) ветрами и шквалами – 10 % и менее. За год, в среднем, бывает 24 дня с гололедом и 21 день с инеем.

### 3.1.2 Атмосферный воздух

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Минск от стационарных источников в 2016 г. и 2017 г. составили соответственно 18,1 и 18,3 тысяч тонн [Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2019]. При этом уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников в 2016 г. и 2017 г. составили соответственно 88,1 и 67,6 тысяч тонн [Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2019].

Мониторинг атмосферного воздуха г. Минска проводится на 11 стационарных станциях, в том числе на четырех автоматических станциях, установленных в районах пр. Независимости, 110, ул. Тимирязева, 23, ул. Радиальная, 50 и ул. Корженевского.

Доля выбросов от мобильных источников, из которых основным является транспорт, в общем количестве выбросов составляет более 80%. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ОАО «Минский тракторный завод», филиалы РУП «Минскэнерго» (ТЭЦ – 3, ТЭЦ – 4, Минские тепловые сети), УП «Минскводоканал», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО «Минский завод строительных материалов», ОАО «Керамин», ЗАО «Атлант», УП «Минсккомунтеплосеть», ОАО «Минский моторный завод».

Распределение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по территории города неравномерно. Наибольшая эмиссия характерна для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов. По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха в большинстве обследованных районов, как и в предыдущие годы, оценивалось как стабильно хорошее. Доля проб с концентрациями выше нормативов качества в районах станций с дискретным отбором проб была менее 0,1%.

Данные непрерывных измерений на автоматических станциях свидетельствуют, что содержание в воздухе диоксида серы, приземного озона, бензола и оксида углерода ниже целевых показателей, принятых в странах Европейского Союза.

По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации азота диоксида (NO2) в районах станций №1 (пр. Независимости), №4 (ул. Тимирязева), №11 (ул. Корженевского) и №13 (ул. Радиальная) находились в пределах 0,70–1,18 ПДК, азота оксида (NO) – 0,10–0,35 ПДК.

По сравнению с предыдущим годом количество дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК существенно уменьшилось. Однако в периоды с неблагоприятными метеорологическими условиями, обусловившими формирование смога, эпизодически отмечали кратковременное (в течение 20 минут) ухудшение состояния атмосферного воздуха. Максимальные концентрации азота диоксида 2,5–2,8 ПДК зарегистрированы в районах станций №№ 13 и 4, азота оксида 2,5–3,7 ПДК – в районах станций №№ 11 и 4.

Для рассматриваемой территории основной вклад в существующее атмосферное загрязнение вносят транспортные потоки (автодорога М-4 Минск-Могилев), промышленный узел “Шабаны”.

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по гидро-метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», наибольшие ориентировочные значения фоновых концентраций в атмосферном воздухе, выраженные в долях предельно допустимой концентрации, характерны для формальдегида

(таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Концентрации загрязняющих веществ

| Наименование вещества | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно-допустимая концентрация, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | среднесуточная |
| Твердые частицы | 0,06 | 0,30 | 0,15 |
| Диоксид серы | 0,028 | 0,50 | 0,20 |
| Оксид углерода | 0,659 | 5,00 | 3,00 |
| Диоксид азота | 0,057 | 0,25 | 0,10 |
| Аммиак | 0,030 | 0,20 | - |
| Формальдегид | 0,016 | 0,03 | 0,012 |
| Фенолы | 0,0017 | 0,01 | 0,007 |
| Твердые частицы фракции размером до 10мкм | 0,058 | 0,15 | 0,50 |
| Свинец | 0,000079 | 0,001 | 0,003 |
| Кадмий | 0,0000016 | 0,003 | 0,001 |
| Бензо(а)пирен | 0,00175 | - | 0,005 |

### 3.1.3. Поверхностные воды

Ближайшим водным объектом является левый приток р. Свислочь – р. Тростянка (рисунок 1.3). Исток реки находится в 1,5 километрах к северо-востоку от д. Большой Тростенец. Длина реки достигает 13 километров. Площадь водосбора составляет 86 км2 [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002]. На реке создано два искусственных водоема: в среднем течении возле д. Малый Тростенец и в нижнем течении около д. Ельница (водохранилище Стайки). Водосбор реки расположен на юго-восточных склонах Минской возвышенности, вытянут с северо-востока на юго-запад.

В соответствии данными Республиканский проектный институт по землеустройству «Белгипрозем» (1987 г.) размер водоохранной зоны р. Тростянка составляет 500 м, размер прибрежной полосы 20-40 м.

На расстоянии более 2 км к западу протекает р. Свислочь – правый приток р. Березина (рисунок 3.2). Длина реки – 285 м. Площадь водосбора составляет 5,2 тыс. км2. Среднегодовой расход воды в устье – около 40–50 м3/с. Водоток протекает по центральной части Минской возвышенности и по западной окраине Центральноберезинской равнины. В среднем течении реки долина, преимущественно, трапециевидная, склоны умеренно крутые, пойма двусторонняя, чередуется по берегам, изрезана мелиоративными каналами, преимущественно открытая. Ширина поймы в верхнем течении достигает 0,3–0,5 км, в нижнем – 0,8–1,0 км [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002].

Русло р. Свислочь в границах г. Минск и ниже д. Королищевичи Минского района на семи небольших участках общей протяженностью 7,9 км канализировано. Река в верховье является частью канала Вилейско-Минской водной системы. В границах г. Минск река образует 8 излучин. В среднем течении русло меандрирует, глубокоизрезанное, извилистое, шириной 20–25 м [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002]. Природный режим реки зарегулирован каскадом водохранилищ (Заславльское, Криница, Дрозды, Комсомольское озеро, Чижовское, Осиповичское). На сток реки оказывает влияние также переброс воды из Вилии по Вилейско-Минской водной системе. Из водохранилища Дрозды часть стока поступает в Слепянскую водную систему.

Рисунок 3.2 — Расположение проектируемого объекта по отношению к р. Свислочь

Река Свислочь относится к водотокам второй категории рыбохозяйственного водопользования и не используется для размножения, нагула, зимовки, миграции видом рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных. В реке обитают окунь, плотва, щука, карась, линь.

В районе д. Королищевичи водосбор р. Свислочь характеризуется следующими параметрами: средняя высота водосбора над уровнем моря – 240 м; площадь водосбора – 1060 км2; средний уклон реки – 1,11 ‰; густота речной сети – 0,37 км/км2; доля площади водосбора, занятая: водной поверхностью – 5 %, болотами и заболоченными землями – 5 %, лесом и кустарником – 17 %, пашней – 40 % [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002].

Поверхность водосбора крупнохолмистая, представляет собой сложную систему конечно-моренных гряд и холмов, сочетающихся с долинами малых рек, ложбинами стока, древними озерными котловинами. Гидрографическая сеть водосбора значительно преобразована в результате интенсивной хозяйственной деятельности, особенно в связи со строительством Вилейско-Минской водной системы. Водосбор включает практически всю застроенную территорию Минска, 80 % которой подключено к ливневой канализации. На расход реки влияет переброс стока по Вилейско-Минской водной системе, заборы и сбросы промышленных предприятий и коммунального хозяйства г. Минск, урбанизация территории водосбора, подземные водозаборы.

По данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС) (рисунок 3.2), воды р. Свислочь в юго-восточной части г. Минск нередко характеризуются повышенным содержанием загрязняющих веществ.

Так, в марте 2019 г. на пунктах наблюдения НСМОС выявлены повышенные концентрации: нефтепродуктов в створе 1, нефтепродуктов и аммоний-иона в створе 2, БПК5, нефтепродуктов, аммоний-иона, фосфора общего, нитрит-иона в створе 3 и створе 4. Максимальные концентрации в этот период зафиксированы на следующем уровне (таблица 3.1): БПК5 – в 1,5 раза выше нормированного значения (створ 4), нефтепродуктов – в 2,4 раза (створ 2), фосфора общего – в 2,9 раза (створ 4), аммоний-иона – в 5,9 раза (створ 3), нитрит-иона – в 3,7 раза (створ 4). Рассматривая динамику изменения концентраций отдельных элементов в водах р. Свислочь на пунктах наблюдения НСМОС (аммоний-ион – рисунок 3.3-3.4, фосфор – рисунок 3.5-3.6), можно отметить, что содержание названных компонентов в створах 1 и 2 изменяются незначительно, ниже по течению р. Свислочь колебания концентраций существеннее. Что касается изменения концентраций загрязняющих веществ в направлении вниз по течению р. Свислочь от створа 1 к створу 4, то в большинстве случаев концентрации поллютантов достигают максимальных величин в створе 3 (в районе размещения промзоны «Шабаны»).

Таблица 3.1 – Концентрации загрязняющих веществ в воде р. Свислочь в юго-восточной части г. Минск, мг/дм3

Рисунок 3.2 – Размещение пунктов наблюдениий НСМОС

Рисунок 3.3 – Динамика изменения концентраций аммоний-иона в р. Свислочь ниже г. Минск в период с сентября 2018 г. по март 2019 г., мг/дм3

Рисунок 3.4 – Динамика изменения концентраций аммоний-иона в направлении вниз по течению р. Свислочь (ниже г. Минск), мг/дм3

Рисунок 3.5 – Динамика изменения концентраций фосфора общего в р. Свислочь ниже г. Минск в период с сентября 2018 г. по март 2019 г., мг/дм3

Рисунок 3.6 – Динамика изменения концентраций фосфора общего в направлении вниз по течению р. Свислочь (ниже г. Минск), мг/дм3

По данным мониторинга поверхностных вод Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, воды р. Свислочь в районе д. Королищевичи Минского района являются одними из наиболее загрязненных в республике. Приоритетными загрязняющими веществами являются биогенные – соединения азота, фосфора [Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений за 2013-2015, 2017 / Под общей редакцией М.А. Ересько //РУП «Бел НИЦ «Экология» [Электронный ресурс] – 2019. ]. Такие изменения химического состава поверхностных вод обусловлены совокупным техногенным воздействием производственных предприятий г. Минск, а также сельскохозяйственной деятельностью на участках, прилегающих к руслу.

По результатам оценки динамики гидрохимических показателей и определения гидрохимического статуса речных экосистем участка р. Свислочь (от створа 1 до створа 4), установлено, что в период с января 2018 г. по март 2019 г. данный участок реки имел удовлетворительный гидрохимический статус. При этом участок р. Свислочь выше створа 1 имеет хороший гидрохимический статус. Такая дифференциация обусловлена совокупностью воздействующих природных и антропогенных факторов, связанных с динамикой русловых процессов и функционированием субъектов промзоны «Шабаны».

### 3.1.4. Геологическая среда и подземные воды

Геологическое строение и рельеф региона устанавливают характер миграционных потоков химических элементов и соединений. Различные горные породы, образованные при действии определенных процессов в прошлом или настоящем, неодинаковы по физико-химическим, механическим свойствам. Дифференциация качественных характеристик геологических отложений (химический, гранулометрический и минералогический состав, определяющие плотность, пористость, растворимость, водопроницаемость) обусловливает характер пространственного перераспределения вещества, наличие геохимических барьеров (участков, в пределах которых осуществляется аккумуляция определенных химических элементов). Строение территории исследований и состав слагающих пород оформились в результате длительных геологических процессов.

В тектоническом отношении район исследования приурочен к восточным склонам Белорусской антеклизы в зоне сочленения с Оршанской впадиной. В направлении с запада на восток увеличивается глубина залегания фундамента от -100 до -600 м [Геоморфология Беларуси: Учебное пособие для студентов географических и геологических специальностей / О.Ф. Якушко, Л.В. Марьина, Ю.Н. Емельянов. – Минск: БГУ, 1999]. В разрезе платформенного чехла вскрыты породы верхнего протерозоя, девона, мела, палеоген-неогона, перекрытые антропогеновыми (четвертичными) образованиями мощностью 80–120 м [Геоморфология Беларуси: Учебное пособие для студентов географических и геологических специальностей / О.Ф. Якушко, Л.В. Марьина, Ю.Н. Емельянов. – Минск: БГУ, 1999].

Четвертичные отложения – наиболее молодые на данной территории, перекрывают более древние породы – являются транзитной, а также депонирующей средой для веществ, переносимых геохимическими потоками.

Геологические отложения четвертичного периода представлены двумя формациями (ассоциациями горных пород, объединенных общностью происхождения). Гляциогенная формация образована моренными и водно-ледниковыми породами различного гранулометрического состава, сформированными в ледниковой зоне в период оледенения.

Термогенная формация включает древние (плейстоценовые) отложения межледниковых периодов (то есть промежуточных между двумя оледенениями и характеризующихся климатическими показателями, близкими к условиям настоящего времени) и современные (голоценовые) породы – аллювиальные (породы, накопившиеся в результате деятельности рек) и озерно-аллювиальные, делювиальные (как результат протекания склоновых геологических процессов), болотные и другие отложения.

Эрозионно-аккумулятивная деятельность сожского ледника, а также современные геологические процессы обусловили образование основных форм рельефа, заложение главных геохимических потоков вещества и энергии. Интенсивность современных геологических процессов, протекающих в условиях антропогенного воздействия, определяется морфометрическими параметрами поверхности: длина и крутизна склонов, глубина и густота расчленения, а также типом почв и подстилающих пород, особенностями микроклимата, развитием растительного покрова.

Согласно разделу Охрана окружающей среды объекта «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» (шифр 5.7-19.331), выполненного Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз», геологическое строение территории представлено следующими генетическими типами отложений:

- Голоценовый горизонт: техногенные (искусственные) образования (th IV)

- Сожский горизонт: флювиогляциальные отложения (f IIsž)

Флювиогляциальные отложения залегают под техногенными образованиями на глубине 1,1-1,3 м. Представлены песками мелкими и крупными, серо-желтого и желто-бурого цвета. Преимущественным распространением пользуются пески мелкие. Максимальная вскрытая мощность отложений 1,9 м.

### 3.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Рельеф

В геоморфологическом отношении территория изысканий расположена на границе флювиогляциальной равнины и конечно-моренной возвышенности.

Географическое положение района исследований определено особенностями природных условий и факторов, формирующих общий облик ландшафтов, процессы обмена веществом и энергией в рамках данной территории.

Район исследований занимает волнистые и пологоволнистые водно-ледниковые равнины сожского возраста и приурочен к гипсометрическому уровню 205–215 м. Общий уклон поверхности отмечается на запад – к долине р. Тростянка. Горизонтальное расчленение составляет 0,6–1,0 км/км2, вертикальное – от 10 м/км2 до 12–15 м/км2 в выработанной долине Слепянской водной системы и до 20–25 м/км2 – в долинах молодых эрозионных форм рельефа [Национальный атлас Беларуси. – Минск, 2002]. Из современных геологических процессов преобладает линейная эрозия, менее интенсивен делювиальный смыв.

Согласно разделу Охрана окружающей среды объекта «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» (шифр 5.7-19.331), выполненного Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз», в геоморфологическом отношении территория проектируеммого объекта расположена на границе флювиогляциальной равнины и конечно-моренной возвышенности.

Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в пределах 194,10-194,15 м.

Участок изысканий расположен в пределах застроенной территории. Поверхность отсыпана насыпным грунтом в ходе строительства зданий и прокладки коммуникаций.

Поверхностный сток участка изысканий удовлетворительный.

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не наблюдается.

Так как территория Минска находится на равнинных территориях, сейсмичность не выражена ярко и составляет не более 6 баллов по шкале Рихтера.

Рисунок 3.7 – Карта сейсмоопасности

Почвы, земельные ресурсы

В соответствии с почвенно-географическим районированием район исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв Центрального округа Центральной (Белорусской) провинции.

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов. Исходная пестрота почвенного покрова связана с разнообразием форм рельефа и материнских пород, частой сменой крутых склонов и понижений. К з ападу и ю го-западу от долины Свислочи преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, развивающиеся на лессовидных и моренных супесях и суглинках. На левобережье Свислочи на валунных и песчанистых супесях распространены в основном дерново- подзолистые супесчаные и песчаные почвы. К долинам рек приурочены аллювиальные и торфяно-болотные почвы, которые также характерны для заболоченных понижений.

В Минске, как и во многих крупных городах мира, техногенные факторы почвообразования доминируют над природными. Преимущественно это насыпные грунты с участием строительных отходов, золы древесины, стекла, бытовых отходов, шлака и других субстратов. Наиболее трансформированы почвы на территории промышленных предприятий, характеризующихся наибольшей долей перекрытых поверхностей (до 80-90 % территорий). Естественные и близкие к ним почвы в пределах города сохранились по градостроительно неосвоенным окраинам, в виде отдельных участков в городских лесах и лесопарках, в пределах речных пойм и заболоченных территорий. В структуре земельного фонда города преобладают земли под улицами и иными местами общего пользования (39,7 %), под застройкой (29,1 %), значителен удельный вес лесных земель (9,5 %).

Земельный фонд г. Минска и его использование представлен в таблице 3.2 [Государственный земельный кадастр Республики Беларусь – Минск, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. 2013].

Таблица 3.2 - Земельный фонд г. Минска

Для городских территорий характерно загрязнении почв тяжелыми металлами: по сравнению с незагрязненными почвами (местным фоном) почвы города обогащены кадмием и медью в среднем в 2,6 раза, свинцом и цинком − в 2,0 раза, никелем и марганцем – в 1,7–1,8 раза. Наиболее высокие уровни накопления свинца, меди, никеля и цинка отмечаются в почвах производственной зоны.

Статистические параметры содержания тяжелых металлов в почвах г. Минска, мг/кг сухого вещества представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Статистические параметры содержания тяжелых металлов в почвах г. Минска, мг/кг сухого вещества

Содержание нефтепродуктов в почвах города при отсутствии локальных источников загрязнения варьирует в диапазоне 0–180 мг/кг при среднем содержании 11 36 мг/кг. При этом более высокие концентрации нефтепродуктов выявляются в почвах вблизи автостоянок и станций техобслуживания.

Согласно разделу Охрана окружающей среды объекта «Газоснабжение строящегося жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске» (шифр 5.7-19.331), выполненного Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз», техногенные (искусственные) образования на проектируемой площадке представлены насыпными грунтами. Состав насыпи песчаный (песок крупный). Насыпные грунты содержат включения гравия, гальки до 10% и строительного мусора (битый кирпич, стекло, бытовые отходы) до 10%. Отсыпаны насыпные грунты сухим способом более 5 лет назад. Мощность образований -1,1-1,3 м.

### 3.1.6. Растительный и животный мир

Растительность

Растительность города представлена зелеными насаждениями, которые играют важную роль в формировании оптимальной городской среды, выполняя санитарно- гигиенические, рекреационные, эстетические, шумо- и почвозащитные, водоохранные и средообразующие функции. Организация экологически сбалансированной структуры ландшафтно-рекреационного комплекса города является одной из ведущих задач, определяющей комфортную среду обитания проживающих в нем граждан.

Наибольшую рекреационную ценность для горожан имеют благоустроенные ландшафтно-рекреационные территории - парки, лесопарки, скверы, бульвары, сады, озелененные территории общественных центров, водно-зеленых систем.

В таблице 3.4 представлены сведения о количестве и площади ландшафтно-рекреационных территорий (насаждений общего пользования) и лесов в городе Минске.

Таблица 3.4 - Ландшафтно-рекреационных территорий в городе Минске

Площадка проектируемого объекта техногенно освоена. Редкие растения, занесенные в Красную книгу, на площадке строительства проектируемого объекта отсутствуют.

Согласно раздела «Генеральный план», выполненный Белгипротопгаз» в 2019 г. площадь участка в границах работ составляет 0,0059 га, в том числе 33 м2 – площадь покрытий и 26 м2 – площадь озеленения.

Животный мир

Согласно зоогеографическому районированию, территория объекта относится к Могилевско-Минскому участку Центральной провинции. Формирование фауны изучаемого района происходило под влиянием антропогенного воздействия при естественном протекании биоценотических процессов. Разнообразие млекопитающих невелико и характеризуется отсутствием редких и охраняемых видов.

Широко распространенными видами копытных животных здесь являются лось, дикий кабан. Из пушных видов преобладает заяц-русак, следы активности которого заметны повсеместно, лисица обыкновенная, куница лесная, белка обыкновенная.

Кроме того, из млекопитающих наиболее полно представлен отряд грызунов, что обусловлено размещением проектируемого объекта в непосредственной близости от полигона «Тростенецкий». На прилегающих к проектируемому объекту ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, полевая мышь, рыжая полевка, полевка обыкновенная. Среди синантропных видов преобладают серая крыса и домовая мышь.

Орнитофауна прилегающих к территории объекта участков характеризуется наличием массовых, широко распространенных видов. Фоновыми видами являются зяблик, пеночка-трещотка, зарянка. Отмечается присутствие стайных птиц семейства врановых (галка, грач, серая ворона), семейства чайковых, а также обыкновенный скворец, использующие полигон «Тростенецкий» и окружающие территории в качестве кормовой базы.

Из герпетофауны представлены уж обыкновенный, прыткая ящерица, серая жаба, зеленая лягушка, которые на прилегающей территории встречаются повсеместно.

Проектируемый объект располагается на территории, прилегающей к жилому дому по переулку Малый Тростенец, 15А в Заводском административном районе г. Минска. Представители животного мира отсутствуют.

    - Природные комплексы и природные объекты

Участок изысканий расположен в пределах застроенной территории, природные комплексы и природные объекты на территории проектируемой площадки отсутствуют.

    - Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Так как территория проектируемого объекта располагается в пределах застроенной территории с частичным асфальтобетонным покрытием, следовательно, имеет низкий природно-ресурсный потенциал.

## 3.2. Природоохранные и иные ограничения

Историко-культурный потенциал района представлен в виде двух историко-культурных ценностей: мозаика «Партизаны» на гостинице «Турист» и территория бывшего лагеря смерти «Тростенец».

Территория бывшего лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска является историко-культурной ценностью категории "3" и внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр - 713Д000283).

Для лагеря смерти "Тростенец" установлены две зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки согласно схеме зон охраны историко-культурной ценности (рисунок 3.8) [Постановление Министерства Культуры Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 43 “Об утверждении проекта зон охраны историко-культурной ценности - "территория бывшего лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска].

На территории охранной зоны запрещаются:

- новое строительство и все виды деятельности, не связанные с формированием мемориального комплекса "Тростенец";

- производство земляных работ без обследования особым специализированным поисковым батальоном управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Республики Беларусь на основании постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 10 февраля 2006 г. N 1 "Об утверждении Республиканской программы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн на 2006 - 2007 годы";

- функционирование и развитие объектов производственного назначения, пропуск транзитных транспортных потоков.

Рисунок 3.8 – Зоны охраны и зоны регулирования застройки лагеря смерти "Тростенец”

Границами зоны регулирования застройки первого режима содержания являются:

на западе - линия, идущая вдоль проезжей части ул. Селицкого, от точки, находящейся на расстоянии 200 м от пересечения края проезжей части ул. Селицкого с основным направлением красной линии Партизанского проспекта (Могилевское шоссе), на расстояние 100 м в южном направлении;

на юго-западе, западе - линия, идущая вдоль северо-восточной, восточной границ третьего участка охранной зоны, от точки пересечения с краем проезжей части ул. Селицкого до пересечения с краем проезжей части дороги (без названия), перпендикулярной ул. Селицкого;

на юге - линия, идущая вдоль края проезжей части дороги (без названия), перпендикулярной ул. Селицкого, от конечной точки предыдущей линии на расстояние 175 м от оси ул. Малый Тростенец в восточном направлении;

на востоке - линия, проходящая на расстоянии 175 м восточнее оси ул. Малый Тростенец, от конечной точки предыдущей линии на расстояние 525 м;

на юго-востоке - линия, идущая от конечной точки предыдущей линии до пересечения с направлением пер. Малый Тростенец на расстоянии 100 м от восточной границы участка дома № 25 по пер. Малый Тростенец;

на севере - линия, идущая от конечной точки предыдущей линии до восточной границы участка дома № 25 по пер. Малый Тростенец;

на востоке - линия, идущая вдоль восточной стороны ограждения участка дома № 25 по пер. Малый Тростенец на расстояние 150 м;

на севере - линия, идущая перпендикулярно предыдущей на расстояние 60 м в западном направлении;

на востоке - линия, идущая вдоль восточной стороны ограждения участка домов N 5, 3, 1 по пер. Малый Тростенец, от конечной линии предыдущего участка на расстояние 200 м;

на севере - линия, идущая по северной стороне ограждения участка дома № 1 по пер. Малый Тростенец до пересечения с пер. Малый Тростенец;

на востоке - линия, идущая вдоль пер. Малый Тростенец от конечной точки предыдущей линии на расстояние 150 м в северном направлении;

на севере - линия, идущая в западном направлении по проезду между домами №№ 2 - 4 по пер. Малый Тростенец на расстояние 180 м;

на востоке - линия, проходящая на расстоянии 75 м восточнее ул. Заречной до пересечения с красной линией Партизанского проспекта (Могилевское шоссе);

на северо-востоке - линия, идущая вдоль красной линии Партизанского проспекта (Могилевское шоссе), от конечной точки предыдущей линии до пересечения с краем проезжей части ул. Селицкого.

На территории зоны регулирования застройки первого режима содержания:

- разрешается уплотнение и реконструкция существующей жилой застройки при условии ограничения ее параметров:

- площадь застройки - не более 150 кв.м;

- этажность - не более 2 этажей;

- охране подлежит трассировка ул. Ельницкой, известной по материалам XVI века; сельское кладбище; существующий естественный рельеф и планировочная структура.

Проектируемый объект находится в зоне регулирования застройки первого режима содержания лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска.

Ближайший водный объект — река Тростянка расположена на расстоянии 200 м в западном направлении.

В соответствии данными Республиканский проектный институт по землеустройству «Белгипрозем» (1987 г.) размер водоохранной зоны р. Тростянка составляет 500 м, размер прибрежной полосы 20-40 м.

Проектируемый объект находится в водоохранной зоне р. Тростянка.

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

6. мойка транспортных и других технических средств;

7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

## 3.3. Социально-экономические аспекты региона

Производственно-экономическая ситуация

Минск – политический, экономический, научный и культурный центр Беларуси. Город является административным центром Минской области и Минского административного района; подразделяется на 9 административных районов.

Площадь города составляет 348,85 км2, население – 1992,7 тыс. человек (согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2019 года) или 21,03 % от общей численности населения республики. Выявлена положительная тенденция увеличения численности населения столицы за последние годы (рисунок 3.9): по сравнению с началом 2014 г. численность увеличилась на 70,9 тыс. человек, а по сравнению с данными переписи населения 2009 г. увеличилась на 155,9 тыс. человек [Национальный статистический комитет Республики Беларусь– 2019].

В г. Минске на протяжении ряда лет остается низким показатель младенческой смертности, без отрицательной динамики, а также самым низким общий показатель смертности: коэффициент смертности в 2014 г. – 9,1 на 1 тыс. населения, в 2015 г. – 8,8 на 1 тыс. населения, в 2016 г. – 8,7 на 1 тыс. населения, в 2017 г. – 8,7 на 1 тыс. населения, в 2018 г. – 8,9 на 1 тыс. населения [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

В течение последних пяти лет в г. Минск наблюдается снижение уровня рождаемости: в 2014 г. коэффициент рождаемости составлял 12,1 на 1 тыс. населения, в 2018 г. – 8,9 [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Рисунок 3.9 – Численность населения г. Минск за период 2014–2019 гг

Естественный прирост населения в 2018 г. составил 66 человек: родилось – 17 653, умерло – 17 587 чел. Увеличение численности населения г. Минск происходит в основном за счет миграционного прироста, так в 2018 г. он составил 10 254 чел. Международный обмен города происходит в основном со странами СНГ. В 2018 г. из этих стран в город прибыло 4 951 чел., из них на долю прибывших из Российской Федерации, Туркменистана и Украины пришлось 80,2 %. Доля выбывших из города в страны СНГ составила 48,6 %, из них в Российскую Федерацию выехало 66,1 %. Межобластной миграционный прирост в 2018 г. составил 5 303 чел. [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Для стабилизации численности населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни в Республике Беларусь реализуется «Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 годы».

Заводской район г. Минск расположен в юго-восточной части столицы, граничит с Партизанским и Ленинским районами города, а также с Минским районом. Площадь Заводского района составляет 58 км2, население – около 237 тыс. человек. Структура населения характеризуется большой неравномерностью удельного состава лиц трудоспособного и пенсионного возраста по микрорайонам. В районе 65 890 получателей пенсий, что составляет 28 % от проживающих [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Уровень зарегистрированной безработицы в г. Минск на 1 апреля 2019 г. составил 0,1 процента к численности экономически активного населения.

Минск – крупнейший промышленный центр Республики Беларусь. Промышленность города является многоотраслевой. Основные отрасли: пищевая, легкая, автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение, металлообработка, приборостроение, производство радиотехнической и электронной аппаратуры. Кроме того, здесь расположена свободная экономическая зона (далее – СЭЗ) «Минск».

Оборот внешней торговли товарами организаций г. Минск в январе-ноябре 2018 г. составил 26 028,9 млн. долларов США, в том числе экспорт – 11 594,7 млн. долларов, импорт – 14 434,2 млн. долларов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное и составило 2 839,5 млн. долларов. Доля г. Минск в общем объеме экспорта Республики Беларусь составила 37,7 %, импорта – 41,4 % [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Город экспортирует нефтепродукты, тракторы, грузовые автомобили и их части, холодильники и морозильники, лекарственные средства, трансформаторы электрические. Основными торговыми партнерами города в 2018 г. являлись: Российская Федерация – 41,1 % от всего объема товарооборота, Украина – 11,6 %, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 11,1 %, Китай –6,2 %, Нидерланды – 3,6 %, Германия – 3,3 %, Польша – 3 %, Турция – 1,5 %, Италия – 1,3 %, Литва – 1,3 % [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Заводской район г. Минск является одним из крупнейших промышленных районов города. Здесь располагается более 45 крупных предприятий промышленности: ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минский подшипниковый завод» (далее – ОАО «МПЗ»), ОАО «Минский завод колесных тягачей» (далее – ОАО «МЗКТ»), ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Минскдрев», СП ЗАО «Белтелекабель», НП ЧУП «Адани», ООО «Леан-Групп», ООО «Запагромаш» и другие. Однако более 60 % в общем объеме промышленного производства района занимают предприятия автомобилестроения и машиностроения (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «МЗКТ», ОАО «МПЗ»).

На территории Заводского района столицы также расположена СЭЗ «Минск». С начала функционирования СЭЗ в качестве резидентов зарегистрировано 124 предприятия, из которых 74 предприятия располагаются на территории данного административного района [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Основные отрасли, осваиваемые предприятиями СЭЗ «Минск» – машиностроение и металлообработка, упаковка и полиграфия, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, химическая промышленность, производство современных строительных материалов. Ведущими предприятиями-резидентами являются СП ЗАО «Белтелекабель», СООО «Бримстон-Бел», СП ЗАО «Флексо-форс», НП ЧУП «Адани», ЗАО «Гидродинамика», ООО «ЛеанГрупп».

Медицинскую помощь населению г. Минск оказывают 116 учреждений здравоохранения, в том числе 39 поликлиник для взрослых и 1 врачебная амбулатория, 19 – для детей, 21 стационарное учреждение и 8 специализированных диспансеров. Скорая и неотложная помощь осуществляется силами 153 бригад городской станции скорой медицинской помощи. Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 41 000 посещений в поликлиники в смену, стационарная помощь оказывается на 12 тыс. коек [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019]. В Заводском районе созданы все необходимые условия для охраны здоровья, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для оказания медицинской помощи в Заводском районе г. Минск функционирует 7 поликлиник (4 взрослых, 3 детских), 1 стоматологическая поликлиника, 1 подстанция скорой медицинской помощи, 3 больницы (УЗ «5-ая городская клиническая больница» г. Минск, УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минск, УЗ «4-я городская детская клиническая больница»), 2 диспансера (УЗ «Городской психоневрологический диспансер», УЗ «Городской противотуберкулезный диспансер № 2»), а также функционируют здравпункты на промышленных предприятиях.

Минск – крупнейший образовательный центр республики. Здесь сосредоточены основные учебные заведения страны, в том числе лицеи, колледжи, вузы.

На начало 2018/2019 учебного года в г. Минск работает 465 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 101,1 тыс. человек. Сеть дошкольных учреждений Заводского района представлена 68 дошкольными учреждениями.

На начало 2018/2019 учебного года в г. Минск насчитывается 278 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся в них 203,3 тыс. человек, что на 7,3 тыс. больше, чем на начало предыдущего учебного года. Сеть школ Заводского района г. Минск состоит из [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019]: 3 гимназий, 2 начальных школ, 27 средних школ.

В столице функционируют 26 учреждений профессионально- технического и 48 среднего специального образования [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019]. На территории Заводского района г. Минск находятся УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства», УО «Минский государственный профессиональный лицей № 9 автомобилестроения», УО «Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии», филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого» УО «Республиканский институт профессионального образования».

В Беларуси соотношение студентов к общей численности населения одно из самых высоких в Европе. Высшее образование в республике является престижным и доступным. Профессиональную и научную подготовку студентов осуществляют как государственные, так и частные высшие учебные заведения. На территории Заводского района г. Минск расположены УО «Белорусский государственный экономический университет», ЧУО «Минский университет управления», Российский государственный социальный университет, филиал в г. Минск, Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, УО «Белорусская государственная академия авиации», Минский филиал УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».

Культурное наследие

В г. Минске работают 84 учреждения культуры, в том числе театрально-зрелищные учреждения, музейные учреждения, библиотеки, учреждения образования, 26 детских школ искусств, Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки, центр «Национальная школа красоты», ГУ «Минскконцерт», ГКПУ «Дворец культуры «Лошицкий», ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения». В районе расположены Минский Зоопарк, Парк имени 900-летия города Минска и Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, Новый драматический театр г. Минска, кинотеатр «Комсомолец», Дворец культуры Минского автомобильного завода. В Заводском районе г. Минск функционируют 7 библиотек (3 публичных и 4 детских), театральное отделение государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 2 г. Минск», государственное учреждение образования «Детская художественная школа искусств № 2 г. Минск», государственное учреждение образования «Детская музыкальная школа искусств № 2 имени Н.И.Аладова г. Минск», государственное учреждение образования «Детская музыкальная школа искусств № 14 г. Минск» [Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2019].

Историко-культурный потенциал района представлен в виде двух историко-культурных ценностей: мозаика «Партизаны» на гостинице «Турист» и территория бывшего лагеря смерти «Тростенец».

Малый Тростенец  — крупнейший лагерь смерти на территории Белоруссии и оккупированных районов СССР, созданный СД в окрестностях Минска. В Тростенце уничтожались мирные жители, военнопленные из СССР, а также евреи — граждане Польши, Австрии, Чехословакии.

Концентрационный лагерь был создан осенью 1941 года на территории колхоза им. Карла Маркса.

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей:

- урочище Благовщина — место массовых расстрелов;

-собственно лагерь — рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилёвскому шоссе;

- урочище Шашковка — место массового сожжения людей.

Территория бывшего лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска является историко-культурной ценностью категории "3" и внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр - 713Д000283).

Для лагеря смерти "Тростенец" установлены две зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки согласно схеме зон охраны историко-культурной ценности (рисунок 3.10) [Постановление Министерства Культуры Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. № 43 “Об утверждении проекта зон охраны историко-культурной ценности - "территория бывшего лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска].

Рисунок 3.10 – Зоны охраны и зоны регулирования застройки лагеря смерти "Тростенец”

Проектируемый объект находится в зоне регулирования застройки первого режима содержания лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска.

4.Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

## 4. 1. Воздействие на атмосферный воздух

Влияние реализации проектных решений может быть оказана на строительной стадии и стадии ввода в эксплуатацию газопровода.

С целью повышения эксплуатационной надёжности газопровода предусматривается рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, применение толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные соединения подлежат контролю физическими методами, проводятся пневмоиспытания (воздухом) газопровода.

При своевременном техническом обслуживании газопровода, влияние на атмосферный воздух на стадии эксплуатации газопровода не прогнозируется.

Строительная стадия

Источниками выделения загрязняющих веществ на строительной стадии согласно разделу “Организация строительства” являются:

- экскаватор типа ЭО-2622 емкостью ковша 0,25 м3, мощность 60 кВт, используемый для разработки грунта под газопровод (работа двигателя и пересыпка грунта);

- автомобильный кран типа КС-3571 грузоподъемностью 10 т для погрузочно-разгрузочных работ;

- сварочный агрегат типа АЭП-52 для сварки полиэтиленовых труб с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями;

- бульдозер типа типа ДЗ-29 мощностью 59 кВт, используемый для засыпки (работа двигателя и засыпка);

- вибротрамбовка типа ВУТ-4 (мощность двигателя 1,7 кВт) для уплотнения грунта;

— каток 8 т для уплотнения грунта (за аналог принят КАТок VOLVO мощностью двигателя 60 кВт);

- дизельгенератор, используемый для электроснабжения временных бытовых помещений;

- бортовой автомобиль типа МАЗ грузоподъемностью 10 т для доставки стройматериалов.

Согласно разделу “Организация строительства” нормативная продолжительность строительства составляет 0,25 месяца (без учета округлений). Продолжительность смены 8 часов, количество смен 1,5. Следовательно, продолжительность строительных работ составит 12 часов в сутки, 7,5 суток (90 часов).

Так как выброс загрязняющих веществ на стадии строительства носят временный характер, расчет оценка влияния проводится только по максимально—разовому выбросу.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной техники выполнен по Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). Результаты расчетов приведены в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1

Таблица 4.2

Расчет выбросов загрязняющих веществ от вибротрамбовки, дизельгенератора и экскаватора при разработке грунта проводился согласно Методике расчета выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок, Санкт-Петербург, 2001 г.

Максимальный выброс i-того вещества (г/с) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

Мi = (1/3600) · еМi · Рэ

еМi (г/кВт · ч) - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности; Рэ (кВт) - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой берется из технической документации завода изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Ne); (1/3600) - коэффициент пересчета «час» в «сек».

Валовый выброс за год (т/год) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

Wэi=(1/1000)*qэi*Gт

где qэi (г/кг*топл.)- выброс i-го вредного вещества приходящегося на один кг дизельного топлива;

Gт (т) - расход топлива дизельной установкой за год.

Значения выбросов на единицу полезной работы еМi уменьшены по СО в 2 раза, NO2 и NO в 2,5 раза, СН, С, СН2О и БП в 3,5 раза, при условии, что дизельгенератор зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии.

Результаты расчетов приведены в таблицах 4.3 — 4.5.

| Таблица 4.3 — Дизель-генераторная установка типа GEP50-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | еМi, г/кВт*ч | qэi, г/кг*топл. | Эксплуатационная мощность Рэ, кВт | Макс. выброс ЗВ Мi, г/с |
| Углерод оксид | 3,10 | 13,00 | 36 | 0,031 |
| Азот диоксид | 3,84 | 16,00 |  | 0,038 |
| Углеводороды С11-С19 | 0,83 | 3,43 |  | 0,008 |
| Углерод черный (сажа) | 0,14 | 0,57 |  | 0,001 |
| Сера диоксид | 0,34 | 1,43 |  | 0,003 |
| Формальдегид | 0,03 | 0,14 |  | 0,0003 |
| Бенз/а/пирен | 0,000003 | 0,000016 |  | 0,00000003 |

| Таблица 4.4 — Вибротрамбовка типа ВУТ-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | еМi, г/кВт*ч | qэi, г/кг*топл. | Эксплуатационная мощность Рэ, кВт | Макс. выброс ЗВ Мi, г/с |
| Углерод оксид | 6,20 | 13,00 | 1,7 | 0,003 |
| Азот диоксид | 9,60 | 16,00 |  | 0,005 |
| Углеводороды С11-С19 | 2,90 | 3,43 |  | 0,0014 |
| Углерод черный (сажа) | 0,50 | 0,57 |  | 0,0002 |
| Сера диоксид | 1,20 | 1,43 |  | 0,0006 |
| Формальдегид | 0,12 | 0,14 |  | 0,00006 |
| Бенз/а/пирен | 0,000012 | 0,000016 |  | 0,000000006 |

| Таблица 4.5 — Экскаватор при разработке грунта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | еМi, г/кВт*ч | qэi, г/кг*топл. | Эксплуатационная мощность Рэ, кВт | Макс. выброс ЗВ Мi, г/с |
| Углерод оксид | 3,10 | 13,00 | 59 | 0,051 |
| Азот диоксид | 3,84 | 16,00 |  | 0,063 |
| Углеводороды С11-С19 | 0,83 | 3,43 |  | 0,0136 |
| Углерод черный (сажа) | 0,14 | 0,57 |  | 0,0023 |
| Сера диоксид | 0,34 | 1,43 |  | 0,0056 |
| Формальдегид | 0,03 | 0,14 |  | 0,00056 |
| Бенз/а/пирен | 0,000003 | 0,000016 |  | 0,000000056 |

Расчет выбросов от процесса сварки полиэтиленовых труб проводится по аналогии со сваркой полиэтиленовой пленки согласно Расчетной инструкции (методике) “Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса”. СПб., 2006 г. в связи с отсутствием методик расчета.

| При линейной сварке термоусаживаемой пленки должен соблюдаться баланс: |  |
| --- | --- |
| m1= m2 + m3, кг/час, |  |
| где m1- масса расплавленной пленки, кг/час, |  |
| m2- масса затвердевшей пленки, кг/час, |  |
| m3- масса вредных веществ, выделяющихся в воздушную среду производственного помещения, кг/час. |  |
| Масса расплавленной пленки, кг/час, определяется по формуле: |  |
| где Gсв- производительность сварочного аппарата, пачек в час, |  |
| g- плотность пленки, кг/м3, |  |
| h- толщина свариваемого шва, м, |  |
| n- количество швов, шт. |  |
| Массу паров, выделяющихся в воздушную среду, кг/час, следует определять в долях от m1 по формуле: |  |
| m3= Кm * Кt * m1 |  |
| где Кm- коэффициент, учитывающий массовую долю паров, выделившихся в воздушную среду, |  |
| Кt- коэффициент, учитывающий временной фактор выделения вредностей |  |
|  | Кm= S1 / S2, |
| где S1- площадь свариваемого шва, с которого выделяются вредные вещества, м2, |  |
| S2- площадь свариваемого шва, м2. |  |
|  | S1= (а + 0,25 * в) * h, S2= а * в |

Результаты расчетов приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 — Сварка труб

| Толщина свариваемого шва (равна толщине стенки трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h |  | м |  |  |  | 0,003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кколичество швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ширина шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  | м |  |  |  | 0,005 |  |  |  |
| Диаметр трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | м |  |  |  | 0,026 |  |  |  |
| Длина шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в |  | м |  |  |  | 0,082 |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий временной фактор выделения вредностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кt |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Площадь свариваемого шва, с кот. выделяются вредные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S1 |  | м2 |  |  |  | 7,62E-05 |  |  |  |
| Площадь свариваемого шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2 |  | м2 |  |  |  | 0,000408 |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий массовую долю выделившихся паров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кm |  | - |  |  |  | 0,186747 |  |  |  |
| Масса расплавленной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m1 |  | кг/час |  |  |  | 1,16337 |  |  |  |
| Масса паров, выделяющихся в воздушную среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | кг/час |  |  |  | 0,2173 |  |  |  |
|  | Результаты расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса вредного вещества в долях от m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса вредного вещества |  |  |  |  |  |  | Выброс загрязн.веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | код |  |  | наименование |  |  |  |  |  |  | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/час |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |  | т/год |  |  |  |
|  | 1317 |  |  | Ацетальдегид |  |  |  |  |  |  | 0,202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04389 |  |  |  |  |  |  | 1,2E-05 |  |  |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 0337 |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06518 |  |  |  |  |  |  | 1,8E-05 |  |  |  | 0,202 |  |  |  |
|  | 1325 |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06127 |  |  |  |  |  |  | 1,7E-05 |  |  |  | 0,190 |  |  |  |
|  | 1555 |  |  | Уксусная кислота |  |  |  |  |  |  | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04693 |  |  |  |  |  |  | 1,3E-05 |  |  |  | 0,145 |  |  |  |

С учетом, что разработка грунта, укладка труб, сварка труб и засыпка являются последовательными стадиями, одновременное функционирование источников выделения не производится.

Стадия ввода в эксплуатацию

Согласно разделу “Охрана окружающей среды” при вводе газопровода в эксплуатацию может произойти выброс метана и этилмеркаптана.

Перечень загрязняющих веществ, выброс которых будет осуществляться от источников выделения на строительной стадии и стадии ввода в эксплуатацию приведен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Перечень загрязняющих веществ от источников выделения

| Источник выбросов | Наименование оборудования | загрязняющее вещество | Выброс,г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| выхлопная труба | автомобильный кран, бортовой автомобиль (выброс аналогичен) | Азота диоксид | 0,020 |
|  |  | Серы диоксид | 0,003 |
|  |  | Углеводороды С11-С19 | 0,009 |
|  |  | Углерода оксид | 0,058 |
|  |  | Сажа | 0,003 |
| выхлопная труба | бульдозер, экскаватор, каток (выброс аналогичен) при проезде | Азота диоксид | 0,027 |
|  |  | Серы диоксид | 0,004 |
|  |  | Углеводороды С11-С19 | 0,006 |
|  |  | Углерода оксид | 0,017 |
|  |  | Сажа | 0,004 |
| неорганизован | Сварка труб | Ацетальдегид | 0,00001 |
|  |  | Углерод оксид | 0,00002 |
|  |  | Формальдегид | 0,00002 |
|  |  | Уксусная кислота | 0,00001 |
| выхлопная труба | экскаватор при разработке грунта | Углерод оксид | 0,051 |
|  |  | Азот диоксид | 0,063 |
|  |  | Углеводороды С11-С19 | 0,014 |
|  |  | Углерод черный (сажа) | 0,002 |
|  |  | Сера диоксид | 0,006 |
|  |  | Формальдегид | 0,001 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 5,6E-08 |
| выхлопная труба | Дизель-генераторная установка | Углерод оксид | 0,031 |
|  |  | Азот диоксид | 0,038 |
|  |  | Углеводороды С11-С19 | 0,008 |
|  |  | Углерод черный (сажа) | 0,001 |
|  |  | Сера диоксид | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,0003 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 3,4E-08 |
| выхлопная труба | вибротрамбовка типа ВУТ-4 | Углерод оксид | 0,003 |
|  |  | Азот диоксид | 0,005 |
|  |  | Углеводороды С11-С19 | 0,001 |
|  |  | Углерод черный (сажа) | 0,0002 |
|  |  | Сера диоксид | 0,001 |
|  |  | Формальдегид | 0,0001 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 5,7E-09 |
| неорганизован | Газопровод (ввод в эксплуатацию) | Метан | 0,000064 |
|  |  | Этилмеркаптан | 1,5E-09 |

## 4.2. Воздействия физических факторов (шум)

Влияние реализации проектных решений может быть оказана на строительной стадии, так как при эксплуатации газопровода источники шума отсутствуют.

Строительная стадия

Источниками шума на строительной стадии являются:

- экскаватор ЭО-2622 емкостью ковша 0,25 м3, используемый для разработки грунта под газопровод (работа двигателя и пересыпка грунта);

- бульдозер типа ДЗ-18 мощностью 79 кВт (108 л.с.), используемый для засыпки (работа двигателя и засыпка.

- вибротрамбовка типа ВУТ-4 и каток 8 т для уплотнения грунта;

- бортовой автомобиль типа МАЗ грузоподъемностью 10 т для доставки стройматериалов.

Согласно ГОСТ 33678-2015 «Тракторы Сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки», уровень звукового давления при измерении не должен превышать – 85 дБА при измерении на расстоянии 7 м от источника шума.

В связи с отсутствием данных об эквивалентном уровне звука источника шума, для расчета принят наихудший вариант – эквивалентный уровень звука равен максимальному уровню звука в течении всего периода строительных работ.

С учетом, что разработка грунта и засыпка являются последовательными стадиями, одновременное функционирование источников шума не производится.

## 4.3. Воздействия на поверхностные и подземные воды

Проектом предусмотрена прокладка газопроводов среднего давления из полиэтиленовых труб. Водоснабжение данного газопровода не осуществляется, водоотведение не требуется.

## 4.4. Воздействие на геологическую среду, недра, земельные ресурсы и почвенный покров

Основными источниками прямого воздействия на геологическую среду, недра, почвенный покров и земли являются:

- возведение временных построек (мобильных зданий, ограждений стройплощадки);

- места хранения отходов производства.

- эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов.

Перевозка на объекты по использованию отходов, осуществляется специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных осадков.

При соблюдении требований, предъявляемых к обращению с отходами, негативное воздействие на почвы, подземные воды, а также недра минимизируется.

Кроме прямых воздействий на природную среду, в ходе строительства будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств.

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности для почвенного покрова и земель является загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, а также в местах стоянок дорожно-строительных машин и механизмов.

Механические нарушения почвенного покрова без его последующего восстановления при выполнении работ по благоустройству и озеленению могут привести к нарушению морфологического строения почв, а, следовательно, и к трансформации физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

Согласно Разделу “Охрана окружающей среды”, по проектируемому объекту предусматривается снятие плодородного слоя почвы на площади 26 м2 толщиной 0,1 м в объеме 2,6 м3, складирование его в полосе отвода для последующего его использования в полном объеме при устройстве газона.

## 4.5. Воздействие на растительный и животный мир, леса

Воздействие на животный мир, леса в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта будет минимальным так как планируемая площадка располагается в зоне жилой застройки. Вследствие расположения площадки планируемой деятельности на существующей техногенно освоенной территории, животный мир данной территории не претерпит существенных изменений.

Согласно Разделу “Охрана окружающей среды” предусматривается удаление иного травяного покрова на площади 26 м2. В качестве компенсационных мероприятий за удаление иного травяного покрова в соответствии  с постановлением СовМина от 25.10.2011 № 1426 предусматривается устройство газона на площади 26 м2 с использованием снятого плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м в объеме 2,6 м3 и посевом трав: мятлик луговой 40%, овсяница красная 30%, полевица белая 30%. Расход семян 20г/м².

Основные технико-экономические показатели представлены ниже

1. Площадь участка в границах работ                       - 0,0059 га (100 %)

2. Площадь покрытий, в т.ч.:                                      - 33м2 (56 %)

3. Площадь озеленения				    – 26 м2 (44%)

## 4.6. Воздействие связанное с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в Законе Республики Беларусь «Об бращении с отходами», а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Эксплуатация объекта

При эксплуатации газопровода отходы не образуются.

### Строительство объекта

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является демонтаж асфальтобетонного покрытия на проектируемом объекте.

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в окружающую среду.

Наименование отходов, образующихся при строительстве объекта, класс опасности, количество приводится в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Образующиеся отходы строительства и обращение с ними

| № | Наименование | Код | Класс | Объем, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отходы при выполнении демонтажных работ |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | 3141004 | н/о | 4,3 |

В процессе выполнения работ строительные отходы подлежат передаче на использование на объекты по использованию отходов согласно Реестров объектов по использованию отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения и захоронения отходов.

Расположение площадки временного хранения строительных отходов приведено на рисунке 4.1.

При проведении строительных работ обращение с отходами необходимо осуществлять в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З. Ответственность за организацию обращения с отходами производства рекомендуется определить на стадии подготовки к строительным работам.

При обращении с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также при строгом производственном экологическом контроле отсутствует негативное воздействие отходов производства на почвы, поверхностные и подземные воды, недра, животный и растительный мир.

Рисунок 4.1 — Расположение площадки временного хранения строительных отходов

# 5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

## 5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

В связи с тем, что при функционировании газопровода, выброс загрязняющих веществ не прогнозируется, оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводится для строительной стадии.

Проектируемый объект находится в зоне регулирования застройки первого режима содержания лагеря смерти "Тростенец" в Заводском районе г. Минска и в водоохранной зоне р. Тростянка.

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и нестационарных источников выбросов, на территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, а также биосферных резерватов (далее – природоохранные территории) должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий согласно таблице Е.43 (Приложение Е) ЭкоНиП 17.06.06—001—2017.

Требования таблицы Е.43 распространяются на следующие природные территории, подлежащие специальной охране:

- курортные зоны;

- зоны отдыха;

- парки, скверы и бульвары;

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.

С учетом, что разработка грунта, укладка труб, сварка труб и засыпка являются последовательными стадиями, одновременное функционирование источников выделения не производится. Для учета наихудшего варианта, по каждому загрязняющему веществу был принят наибольший максимально—разовый выброс (таблица 5.1).

Таблица 5.1 — Наибольший максимально—разовый выброс

| Принято для расчета рассеивания (наихудший вариант) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества | выброс, г/с | процесс, при котором производится наибольший выброс |
| Выхлопная труба |  |  |
| Углерод оксид | 0,058 | Выброс при работе автомобильного крана, бортового автомобиля |
| Азот диоксид | 0,063 | Выброс при работе экскаватора при разработке грунта |
| Углеводороды С11-С19 | 0,014 | Выброс при работе экскаватора при разработке грунта |
| Углерод черный (сажа) | 0,004 | Выброс при работе бульдозера, экскаватора при проезде, катка |
| Сера диоксид | 0,004 | Выброс при работе бульдозера, экскаватора при проезде, катка |
| Формальдегид | 0,0003 | Выброс при работе дизельгенератора |
| Бенз/а/пирен | 5,6E-08 | Выброс при работе дизельгенератора |
| Неорганизованный источник |  |  |
| Ацетальдегид | 0,00001 | Выброс при сварочных работах |
| Углерод оксид | 0,00002 | Выброс при сварочных работах |
| Формальдегид | 0,00002 | Выброс при сварочных работах |
| Уксусная кислота | 0,00001 | Выброс при сварочных работах |
| Метан | 0,0001 | Выброс при вводе в эксплуатацию газопровода |
| Этилмеркаптан | 1,5E-09 | Выброс при вводе в эксплуатацию газопровода |

Для определения влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного бассейна выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ по программе “Эколог 3.1” (НПФ "Интеграл", Санкт-Петербург, РФ) в режиме уточненного перебора направлений и скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5%.

Расчет выполнен на зимний период как наихудший вариант, так как выброс загрязняющих веществ строительной техники в холодный период времени выше, чем в теплый или переходный и строительство объекта запланировано на декабрь (согласно Задания на проектирование, утвержденное УП “Мингаз” 01.08.2019 г.).

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в точках максимальных концентраций представлены по веществам, расчет по которым целесообразен. Перечень загрязняющих веществ и групп суммации приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Перечень загрязняющих веществ

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2500000 | 0,2500000 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,1500000 | 0,1500000 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 |
| 0410 | Метан | ПДК м/р | 50,0000000 | 50,0000000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 |
| 1317 | Ацетальдегид | ПДК м/р | 0,0100000 | 0,0100000 |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,0300000 | 0,0300000 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,0000500 | 0,0000500 |
| 2754 | Углеводороды предельные C11-C19 | ПДК м/р | 1,0000000 | 1,0000000 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | ПДК м/р | 0,3000000 | 0,3000000 |
| 6008 | Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид | Группа | - | - |
| *7001 | Твердые частицы ЭБК | ПДК с/с | 0,0600000 | 0,6000000 |
| *7301 | Азота диоксид ООТ | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 |
| *7330 | Сера диоксид ООТ | ПДК м/р | 0,1000000 | 0,1000000 |
| *7337 | Углерод оксид ООТ | ПДК с/с | 10,0000000 | 100,0000000 |

Примечание: * — код веществ заменен для удобства и наглядности результатов расчета рассеивания, при этом ЭБК приняты согласно ЭкоНиП 17.01.06—001—2017.

Расчет приземных концентраций осуществлялся с правосторонней системой координат, сориентированной так, что ось Y направлена на север. Расчет по высоте не проводился, так ка жилая застройка усадебного типа.

Расчет рассеивания проводился отдельно по всем видам индивидуальных пылей (сажи) и для каждого вида индивидуальной пыли в пересчете на твердые частицы (код 2902), согласно Письму Минприроды от 07.04.2016 № 12-4/259-юл/2.

Расчет рассеивания не целесообразен по метану (код 0410), уксусной кислоте (код 1555), этилмеркаптану (код 1728), бенз/а/пирену (код 0703), так как критерий целесообразности расчета менее 0,01.

В качестве расчетных точек были приняты точки, лежащие на расстоянии 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 м от источников выбросов. Координаты расчетных точек приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 — Координаты расчетных точек

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 20,00 | 0,00 | 2 |
| 2 | 40,00 | 0,00 | 2 |
| 3 | 60,00 | 0,00 | 2 |
| 4 | 80,00 | 0,00 | 2 |
| 5 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| 6 | 120,00 | 0,00 | 2 |
| 7 | 140,00 | 0,00 | 2 |
| 8 | 160,00 | 0,00 | 2 |
| 9 | 180,00 | 0,00 | 2 |
| 10 | 200,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | 220,00 | 0,00 | 2 |
| 12 | 240,00 | 0,00 | 2 |
| 13 | 260,00 | 0,00 | 2 |
| 14 | 280,00 | 0,00 | 2 |
| 15 | 300,00 | 0,00 | 2 |

Графический материал приведен на рисунках 5.1-5.23.

Результаты показали, что норматив качества атмосферного воздуха (1 доля ЭБК азота диоксида с учетом фона) достигается на расстоянии 143 м от источников выбросов.

Рисунок 5.1 – Результат расчета рассеивания по азот диоксиду (код 0301) с учетом фона

Рисунок 5.2 – Результат расчета рассеивания по азот диоксиду (код 0301) без учета фона

Рисунок 5.3 – Результат расчета рассеивания рассеивания ЭБК по азот диоксиду без учета фона

Рисунок 5.4 – Результат расчета рассеивания рассеивания ЭБК по азот диоксиду с учетом фона

Рисунок 5.5 – Результаты расчета рассеивания по саже (код 0328)

Рисунок 5.6 – Результаты расчета рассеивания по углеводородам С11-С19 (код 2754)

Рисунок 5.7 – Результаты расчета рассеивания по сере диоксида (код 0330) с учетом фона

Рисунок 5.8 – Результаты расчета рассеивания по сере диоксида (код 0330) без учета фона

Рисунок 5.9 – Результат расчета рассеивания рассеивания ЭБК по сера диоксиду с учетом фона

Рисунок 5.10 – Результат расчета рассеивания рассеивания ЭБК по сера диоксиду без учета фона

Рисунок 5.11 – Результаты расчета рассеивания по углерод оксиду (код 0337) с учетом фона

Рисунок 5.12 – Результаты расчета рассеивания по углерод оксиду (код 0337) без учета фона

Рисунок 5.13 – Результаты расчета рассеивания ЭБК по углерод оксиду без учета фона

Рисунок 5.14 – Результаты расчета рассеивания ЭБК по углерод оксиду с учетом фона

Рисунок 5.15 - Результаты расчета рассеивания по формальдегиду (код 1325) с учетом фона

Рисунок 5.16 - Результаты расчета рассеивания по формальдегиду (код 1325) без учета фона

Рисунок 5.17 - Результаты расчета рассеивания по группе суммации: азота диоксид и сера диоксид (код 6008) с учетом фона

Рисунок 5.18 - Результаты расчета рассеивания по группе суммации: азота диоксид и сера диоксид (код 6008) без учета фона

Рисунок 5.19 - Результаты расчета рассеивания по твердым частицам суммарно (код 2902) с учетом фона

Рисунок 5.20 - Результаты расчета рассеивания по твердым частицам суммарно (код 2902) без учета фона

Рисунок 5.21 - Результаты расчета рассеивания ЭБК твердых частиц суммарно с учетом фона

Рисунок 5.22 - Результаты расчета рассеивания ЭБК твердых частиц суммарно без учета фона

Рисунок 5.23 - Результаты расчета рассеивания по ацетальдегиду (код 1317)

## 5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Шум (звук) – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред состояние волны.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

-эквивалентный уровень звука в дБА;

- максимальный уровень звука в дБА.

В связи с тем, что при функционировании газопровода, шум не прогнозируется, оценка проводится для строительной стадии.

В программе «Эколог-Шум» произведен расчет спектральных составляющих уровней шума. Основанием для разработки данного раздела служат Санитарные правила и нормы, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения № 115 от 16.11.2011 г. «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Данный акустический расчет выполнен с целью определения границ достижения допустимого уровня шума. Расчет шума проводился для дневного времени суток, так ка строительные работы ночью производить не планируется.

Для определения влияния распространяемого шума на прилегающую к источнику шума территорию произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления в расчетных точках на расстоянии до 300 м от источника шума через каждые 20 м.

Координаты расчетных точек приведены в таблице:

| N | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | 20.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2 | 40.00 | 0.00 | 1.50 |
| 3 | 60.00 | 0.00 | 1.50 |
| 4 | 80.00 | 0.00 | 1.50 |
| 5 | 100.00 | 0.00 | 1.50 |
| 6 | 120.00 | 0.00 | 1.50 |
| 7 | 140.00 | 0.00 | 1.50 |
| 8 | 160.00 | 0.00 | 1.50 |
| 9 | 180.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10 | 200.00 | 0.00 | 1.50 |
| 11 | 220.00 | 0.00 | 1.50 |
| 12 | 240.00 | 0.00 | 1.50 |
| 13 | 260.00 | 0.00 | 1.50 |
| 14 | 280.00 | 0.00 | 1.50 |
| 15 | 300.00 | 0.00 | 1.50 |

Результаты расчетов приведены в графиках изолиний распределения шума на рисунках 5.24—5.25.

Результаты показали, что предельно допустимые уровни звукового давления создаются на расстоянии:

- В дневное время суток (с 7:00 до 23:00):

- эквивалентный уровень звука (допустимый уровень звука – 55 дБ) – 184 м;

- максимальный уровень звука (допустимый уровень звука – 70 дБ) – 22 м.

Рисунок 5.24 – Схема распространения максимального уровня звука

Рисунок 5.25 –  Схема распространения эквивалентного уровня звука

## 5.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Проектом предусмотрена прокладка газопроводов среднего давления из полиэтиленовых труб. Водоснабжение данного газопровода не осуществляется, водоотведение не требуется. При строительстве и эксплуатации газопровода воздействие проектируемого объекта на подземные и поверхностные воды не предполагается.

## 5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

При сохранении снятого плодородного слоя почвы должно быть обеспечено (согласно требованиям п. 4.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017):

1 хранение плодородного слоя почвы, снятого с земельных участков перед началом строительства, во временном отвале, расположенном вдоль полосы участка строительства в пределах, предусмотренных материалами отвода, и использование его в последующем для рекультивации этих земель после окончания строительных и планировочных работ;

2 складирование плодородного слоя, не используемого в ходе работ в бурты с соблюдением следующих требований:

- под бурты отводятся непригодные для ведения сельского хозяйства участки земель или малопродуктивные земли, на которых исключаются подтопление, засоление и загрязнение (засорение) отходами всех видов, а также строительными материалами (камнем, щебнем, галькой и др.);

- бурты размещаются на ровных, возвышенных и сухих местах в форме, удобной для последующей погрузки и транспортирования плодородного слоя почвы;

- если срок хранения плодородного слоя превышает 2 года, поверхности бурта и его откосов закрепляются путем посева многолетних трав или другими способами, препятствующими размывам и выдуванию плодородного слоя почвы;

- для предохранения буртов от размыва устраиваются водоотводные канавы;

- высота буртов должна составлять не более 10 м, а угол неукрепленного откоса - не более 30°;

- хранение плодородного слоя в буртах осуществляется не более 20 лет;

3 передача плодородного слоя почвы, загрязненного загрязняющими и токсичными веществами, отходами, твердыми предметами и строительными материалами (камнями, щебнем, галькой и др.), на хранение до момента проведения работ по его восстановлению (очистке) либо его использование.

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов, установленных на твердом покрытии; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов;

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира.

Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, также будут направлены на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность, животный мир и леса.

Стадия эксплуатации

Проектом предусмотрена прокладка газопроводов среднего давления из полиэтиленовых труб. При эксплуатации газопровода воздействие проектируемого объекта на геологические условия, недра, рельеф, состояние земельных ресурсов и почвенного покрова не предполагается.

Стадия строительства

По окончанию монтажа газопровода грунт засыпается обратно, разравниваются бульдозером и вручную. Уплотнение оснований осуществляется катками вибро и электротрамбовками, в связи с небольшим объемом работ.

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2см.

Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8-10см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками.

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый.

## 5.5. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

- оснащение территории строительства (в период строительства) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов;

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира.

Проектом предусматривается удаление иного травяного покрова на площади 26 м2. При восстановлении озеленения предусматривается снятие плодородного слоя почвы на площади 26 м2 толщиной 0,1 м в объеме 2,6 м3, складирование его в полосе отвода для последующего его использования в полном объеме при устройстве газона. В качестве компенсационных мероприятий за удаление иного травяного покрова в соответствии  с постановлением СовМина от 25.10.2011 № 1426 (в редакции постановления СовМина от 26.04.2019 N 265) предусматривается устройство газона на площади 26 м2 с использованием снятого плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м в объеме 2,6 м3 и посевом трав: мятлик луговой 40%, овсяница красная 30%, полевица белая 30%. Расход семян 20г/м².

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на растительный мир можно оценить как допустимый, воздействие на животный мир и леса не прогнозируется.

## 5.6. Прогноз и оценка состояния окружающей среды при обращении с отходами производства

Для минимизации влияния на окружающую среду при обращении с отходами, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- места хранения отходов производства должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям;

- поверхность хранящихся насыпью пылящих отходов производства или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров;

- перевозка на объекты по использованию, захоронению отходов, осуществляется специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных осадков;

- для исключения химических реакций при хранении отходов, для каждого вида отхода предусмотреть отдельную тару в зависимости от класса опасности конкретного вида отхода.

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства негативное воздействие отходов на компоненты природной среды будет минимизировано.

## 5.7. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

## Согласно проведенным расчетам, максимальное влияние проектируемого объекта на строительной стадии ограничивается расстоянием 184 м (на данном расстоянии достигается предельно—допустимый уровень шума). Расстояние от строительной площадки до р. Тростянка составляет 200м, до лагеря смерти «Тростенец» — 239 м. При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле на стадии строительства негативное воздействие на состояние природных объектов, подлежащих особой или специальной охране, будет минимизировано.

После ввода газопровода в эксплуатацию, воздействие не предполагается на  природные объекты, подлежащие особой или специальной охране, а именно на историко—кольтурную ценность лагерь смерти «Тростенец» и реку Тростянка.

## 5.8. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Вероятность залповых выбросов и сбросов отсутствует в силу отсутствия технологического процесса.

## 5.9. Прогноз и оценка социально-экономических условий

Изменение социально-экономические условий не прогнозируется.

# 6.Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации воздействия проектируемого объекта на компоненты природной среды необходимо соблюдать ряд правил:

- Соблюдение проектных решений в части отведения и очистки производственных сточных вод, использовании систем оборотного водоснабжения.

- Строгий производственный экологический контроль в процессе эксплуатации проектируемого объекта.

- Обеспечение обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле.

- Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ.

- Соблюдение требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Мероприятия, предусмотренные проектными решениями для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду:

- Атмосферный воздух

- для электроснабжения бытовых помещений, устанавливаемых на стадии строительства, использовать дизельгенератор, отвечающий требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии.

2) Физические факторы (шумовое воздействие):

- исключение выполнения строительных работ в ночное время суток;

- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории строительства.

3)Поверхностные и подземные воды, почва:

- исключение мойки транспортных и других технических средств на строительной площадке

- раздельный сбор отходов;

- организацию мест хранения отходов;

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, для исключения попадания отходов на почву.

4)Растительный мир:

- устройство газона на площади 26 м2 с использованием снятого плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м в объеме 2,6 м3 и посевом трав: мятлик луговой 40%, овсяница красная 30%, полевица белая 30%.

# 7.Альтернативы планируемой деятельности

Отказ от реализации проектных решений не целесообразен, так как в данное производство является высотехнологичным, продукция имеет спрос на рынке. Внедрение проекта заключается в газоснабжении дома № 15А по пер. Малый Тростенец и повлечет снижение воздействия на атмосферный воздух в связи с переходом с твердых видов топлива на газообразное при отоплении жилого дома №15А по пер.Малый Тростенец в г.Минске.

# 8.Трансграничное влияние объекта строительства

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция). Данная Конвенция была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Данный объект строительства не входит в Приложение I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Влияние объекта на атмосферный воздух в районе границ Республики Беларусь отсутствует, так как размер зоны воздействия предприятия с учетом проектных решений составляет не более 290 м (рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 – Зона воздействия предприятия с учетом проектных решений

Таким образом, действие данной конвенции не распространяется на данный объект.

# 9. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)

Согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 01.02.2007 г. № 9, объектами производственного экологического контроля, подлежащими регулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого предприятия, являются:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

- сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему канализации населенных пунктов (далее - сточные воды);

- поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса сточных вод (далее - поверхностные воды);

- подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (далее - подземные воды);

- землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (далее - земли).

В связи с отсутствием влияния газопровода на окружающую среду, программа послепроектного анализа не разрабатывалась.

# 10.Условия для проектирования объекта в целях обеспечения безопасности планируемой деятельности

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнения следующего перечня условий.

1. Разработку проектной документации выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе Санитарных норм и правил:

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 91;

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь 30.03.2015 № 33.

- Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. № 142.

2. Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З.

3. Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о земле».

4. Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы осуществить в соответствии с требованиями «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель», утвержденных Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 24.05.1999 г.

5. Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З.

6. Удаление объектов растительного мира осуществить в соответствии с требованиями статьи 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире».

7. Учесть требования ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

# 11.Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». Оценка значимости проводилась с учетом стадии строительства объекта.

Таблица 9.1 - Определение показателей пространственного масштаба воздействия:

| Градация воздействий | Балл |
| --- | --- |
| Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 3 |
| Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 4 |

Таблица 9.2 - Определение показателей временного масштаба воздействия:

| Градация воздействий | Балл |
| --- | --- |
| Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев | 1 |
| Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |

Таблица 9.3 - Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями):

| Градация изменений | Балл |
| --- | --- |
| Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество баллов в пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9-27 – воздействие средней значимости, 28-64 – воздействие высокой значимости

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды имеют воздействие низкой значимости, общая оценка значимости – 5 баллов.

# 12. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявление неопределенности

После проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности необходимо провести оценку достоверности прогнозируемых последствий и выявить возможные неопределенности.

Исходными данными для проведения оценки воздействия на окружающую среду являлись:

- разделы «Охрана окружающей среды», «Организация строительства», «Генеральный план» разработанного Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» в 2019 году;

- данные Национального комитета статистики;

- данные Национальной системы мониторинга и т. д.

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от технологического оборудования, задействованного при строительстве объекта, планируемого объекта, получен по паспортным данным объектов-аналогов.

В связи с тем, что оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду по объекту выполнена расчетным путем, а также на основании данных объектов-аналогов, могут возникнуть неопределенности, которые будут выявлены и уточнены на последующих стадиях проектирования.

# 13. Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при строительстве и после ввода в эксплуатацию показала следующее:

- В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализации проектных решений, ввода объекта в эксплуатацию и выполнения условий для проектирования экологическая ситуация на прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам.

- На стадии строительства газопровода будут наблюдаться превышения превышения уровней шума и предельно—допустимые концентрации загрязняющих веществ на жилой застройке, однако данные негативные последствия будут носить кратковременный характер (не более 7,5 дней).

- Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия.

- Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей.

- Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

- По всем показателям в целом и по отдельным компонентам проектируемое предприятие соответствует наилучшим техническим методам. При проектировании данного производства применены прогрессивные технологии и современное оборудование.

- Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды имеют воздействие низкой значимости.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной деятельности возможно на выбранной территории при выполнении условий для проектирования и после введения объекта в эксплуатацию окажет положительное воздействие на атмосферный воздух.

Приложение 1

Расчет рассеивания загрязняющих веществ

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-18-0143, ООО "Экология-сервис"

Предприятие: Газопровод Тростенец

Город Минск

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 23° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -5,9° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |

Параметры источников выбросов

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |
| + | 0 | 0 | 1 | выхлопная труба |  | 1 | 1 | 0,3 |  | 0,10 |  | 0,05105 |  |  | 6,50000 |  | 70 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,50 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0630000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 6,846 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 6,047 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 3 |  |  | 2,173 |  | 6,1 |  | 0,7 |  |  | 1,920 |  | 6,7 |  | 0,8 |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,217 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,192 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0580000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,315 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,278 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,000 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 1325 |  | Формальдегид |  |  | 0,0003000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,272 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,240 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 2754 |  | Углеводороды предельные C11-C19 |  |  | 0,0140000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,380 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,336 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 2902 |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 3 |  |  | 1,087 |  | 6,1 |  | 0,7 |  |  | 0,960 |  | 6,7 |  | 0,8 |
| 7001 |  | Твердые частицы ЭБК |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 3 |  |  | 0,543 |  | 6,1 |  | 0,7 |  |  | 0,480 |  | 6,7 |  | 0,8 |
| 7301 |  | Азота диоксид ООТ |  |  | 0,0630000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 8,558 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 7,559 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 7330 |  | Сера диоксид ООТ |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 1,087 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,960 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| 7337 |  | Углерод оксид ООТ |  |  | 0,0580000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,016 |  | 12,2 |  | 0,7 |  |  | 0,014 |  | 13,4 |  | 0,8 |
| + | 0 | 0 | 6001 | неорганизованный источник |  | 1 | 3 | 2,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,50 |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 11,4 |  | 0,5 |
| 0410 |  | Метан |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 11,4 |  | 0,5 |
| 1317 |  | Ацетальдегид |  |  | 0,0000100 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,029 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,029 |  | 11,4 |  | 0,5 |
| 1325 |  | Формальдегид |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,019 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,019 |  | 11,4 |  | 0,5 |
| 1555 |  | Этановая кислота (Уксусная кислота) |  |  | 0,0000100 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 11,4 |  | 0,5 |
| 1728 |  | Этантиол (Этилмеркаптан) |  |  | 1,530000e-9 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 11,4 |  | 0,5 |
| 7337 |  | Углерод оксид ООТ |  |  | 0,0000200 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 11,4 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 11,4 |  | 0,5 |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0630000 | 1 | 6,8461 | 12,24 | 0,6907 | 6,0469 | 13,42 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0630000 |  | 6,8461 |  |  | 6,0469 |  |  |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0040000 | 3 | 2,1734 | 6,12 | 0,6907 | 1,9197 | 6,71 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 2,1734 |  |  | 1,9197 |  |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0040000 | 1 | 0,2173 | 12,24 | 0,6907 | 0,1920 | 13,42 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 0,2173 |  |  | 0,1920 |  |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0580000 | 1 | 0,3151 | 12,24 | 0,6907 | 0,2784 | 13,42 | 0,8103 |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0001 | 11,40 | 0,5000 | 0,0001 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0580200 |  | 0,3153 |  |  | 0,2785 |  |  |

Вещество: 0410   Метан

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0001000 | 1 | 0,0001 | 11,40 | 0,5000 | 0,0001 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0001000 |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |

Вещество: 1317   Ацетальдегид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000100 | 1 | 0,0286 | 11,40 | 0,5000 | 0,0286 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000100 |  | 0,0286 |  |  | 0,0286 |  |  |

Вещество: 1325   Формальдегид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0003000 | 1 | 0,2717 | 12,24 | 0,6907 | 0,2400 | 13,42 | 0,8103 |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0190 | 11,40 | 0,5000 | 0,0190 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0003200 |  | 0,2907 |  |  | 0,2590 |  |  |

Вещество: 1555   Этановая кислота (Уксусная кислота)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000100 | 1 | 0,0014 | 11,40 | 0,5000 | 0,0014 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000100 |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  |

Вещество: 1728   Этантиол (Этилмеркаптан)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 1,530000e-9 | 1 | 0,0009 | 11,40 | 0,5000 | 0,0009 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,530000e-9 |  | 0,0009 |  |  | 0,0009 |  |  |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C11-C19

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0140000 | 1 | 0,3803 | 12,24 | 0,6907 | 0,3359 | 13,42 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0140000 |  | 0,3803 |  |  | 0,3359 |  |  |

Вещество: 2902   Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0040000 | 3 | 1,0867 | 6,12 | 0,6907 | 0,9598 | 6,71 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 1,0867 |  |  | 0,9598 |  |  |

Вещество: 7001   Твердые частицы ЭБК

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0040000 | 3 | 0,5433 | 6,12 | 0,6907 | 0,4799 | 6,71 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 0,5433 |  |  | 0,4799 |  |  |

Вещество: 7301   Азота диоксид ООТ

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0630000 | 1 | 8,5577 | 12,24 | 0,6907 | 7,5587 | 13,42 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0630000 |  | 8,5577 |  |  | 7,5587 |  |  |

Вещество: 7330   Сера диоксид ООТ

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0040000 | 1 | 1,0867 | 12,24 | 0,6907 | 0,9598 | 13,42 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 1,0867 |  |  | 0,9598 |  |  |

Вещество: 7337   Углерод оксид ООТ

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0,0580000 | 1 | 0,0158 | 12,24 | 0,6907 | 0,0139 | 13,42 | 0,8103 |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0,0000200 | 1 | 0,0000 | 11,40 | 0,5000 | 0,0000 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0580200 |  | 0,0158 |  |  | 0,0139 |  |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6008

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0301 | 0,0630000 | 1 | 6,8461 | 12,24 | 0,6907 | 6,0469 | 13,42 | 0,8103 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0330 | 0,0040000 | 1 | 0,2173 | 12,24 | 0,6907 | 0,1920 | 13,42 | 0,8103 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0670000 |  | 7,0635 |  |  | 6,2389 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2500000 | 0,2500000 | 1 | Да | Нет |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,1500000 | 0,1500000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | Да | Нет |
| 0410 | Метан | ПДК м/р | 50,0000000 | 50,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 | 1 | Нет | Нет |
| 1317 | Ацетальдегид | ПДК м/р | 0,0100000 | 0,0100000 | 1 | Нет | Нет |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,0300000 | 0,0300000 | 1 | Да | Нет |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,0000500 | 0,0000500 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C11-C19 | ПДК м/р | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2902 | Твердые частицы (недиффе- ренцированная по составу пыль/аэрозоль) | ПДК м/р | 0,3000000 | 0,3000000 | 1 | Да | Нет |
| 6008 | Группа суммации: Азота диок- сид, серы диоксид | Группа | - | - | 1 | Да | Да |
| 7001 | Твердые частицы ЭБК | ПДК с/с | 0,0600000 | 0,6000000 | 1 | Да | Да |
| 7301 | Азота диоксид ООТ | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | Да | Да |
| 7330 | Сера диоксид ООТ | ПДК м/р | 0,1000000 | 0,1000000 | 1 | Да | Да |
| 7337 | Углерод оксид ООТ | ПДК с/с | 10,0000000 | 100,0000000 | 1 | Да | Да |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север |  | Восток | Юг | Запад |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,057 | 0,057 | 0,057 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,028 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,659 | 0,659 | 0,659 |  | 0,659 |  | 0,659 |
| 1325 | Формальдегид | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 7001 | Твердые частицы ЭБК | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 7301 | Азота диоксид ООТ | 0,057 | 0,057 | 0,057 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 7330 | Сера диоксид ООТ | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  | 0,028 |  | 0,028 |
| 7337 | Углерод оксид ООТ | 0,659 | 0,659 | 0,659 |  | 0,659 |  | 0,659 |

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -10 | 0 | 310 | 0 | 40 | 5 | 5 | 0 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 20,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 2 | 40,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 3 | 60,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 4 | 80,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 5 | 100,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 6 | 120,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 7 | 140,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 8 | 160,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 9 | 180,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 10 | 200,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 11 | 220,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 12 | 240,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 13 | 260,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 14 | 280,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |
| 15 | 300,00 | 0,00 | 2 | точка пользователя |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0410 | Метан | 0,0000571 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,0014287 |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,0008743 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| 1 | 20 | 0 | 2 | 5,57 | 270 | 0,90 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 3,56 | 270 | 1,10 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 2,33 | 270 | 1,30 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 1,64 | 270 | 1,50 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 1,23 | 270 | 1,80 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,97 | 270 | 2,20 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,81 | 270 | 4,20 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,72 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,64 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,58 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,53 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,49 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,46 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,43 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,41 | 270 | 6,00 | 0,228 | 0,228 | 0 |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| 1 | 20 | 0 | 2 | 1,06 | 270 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,45 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,24 | 270 | 2,20 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,15 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,08 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,07 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,05 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,04 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,03 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,23 | 270 | 0,90 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,16 | 270 | 1,10 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,12 | 270 | 1,30 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,10 | 270 | 1,50 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,09 | 270 | 1,80 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,08 | 270 | 2,20 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,07 | 270 | 4,20 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,07 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,07 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,07 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,07 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,06 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,06 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,06 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,06 | 270 | 6,00 | 0,056 | 0,056 | 0 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,38 | 270 | 0,90 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,29 | 270 | 1,10 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,23 | 270 | 1,30 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,20 | 270 | 1,50 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,18 | 270 | 1,80 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,17 | 270 | 2,20 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,16 | 270 | 4,20 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,15 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,15 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,15 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,15 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 6,00 | 0,132 | 0,132 | 0 |

Вещество: 1317   Ацетальдегид

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,02 | 271 | 0,60 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 0,70 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 8,0e-3 | 270 | 0,90 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 5,2e-3 | 270 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 3,6e-3 | 270 | 1,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 2,7e-3 | 270 | 2,60 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 2,2e-3 | 270 | 3,90 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 1,9e-3 | 270 | 5,10 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 1,6e-3 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 1,4e-3 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 1,2e-3 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 1,1e-3 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 9,7e-4 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 8,7e-4 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 7,7e-4 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 1325   Формальдегид

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,76 | 270 | 0,90 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,67 | 270 | 1,10 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,62 | 270 | 1,30 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,59 | 270 | 1,50 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,58 | 270 | 1,70 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,56 | 270 | 2,30 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,56 | 270 | 4,20 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,55 | 270 | 5,90 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,55 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,55 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,55 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,54 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,54 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,54 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,54 | 270 | 6,00 | 0,533 | 0,533 | 0 |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C11-C19

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,30 | 270 | 0,90 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,19 | 270 | 1,10 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,12 | 270 | 1,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,08 | 270 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,06 | 270 | 1,80 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,04 | 270 | 2,20 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,03 | 270 | 4,20 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,03 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 6,00 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 2902   Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,73 | 270 | 1,10 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,42 | 270 | 1,50 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,32 | 270 | 2,20 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,28 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,26 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,24 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,23 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,23 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,22 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 6,00 | 0,200 | 0,200 | 0 |

Вещество: 6008   Азота диоксид, серы диоксид

| 1 | 20 | 0 | 2 | 5,80 | 270 | 0,90 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 3,72 | 270 | 1,10 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 2,45 | 270 | 1,30 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 1,74 | 270 | 1,50 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 1,31 | 270 | 1,80 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 1,05 | 270 | 2,20 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,89 | 270 | 4,20 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,79 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,71 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,65 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,60 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,56 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,52 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,50 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,47 | 270 | 6,00 | 0,284 | 0,284 | 0 |

Вещество: 7001   Твердые частицы ЭБК

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,36 | 270 | 1,10 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,21 | 270 | 1,50 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,16 | 270 | 2,20 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,13 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,12 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,12 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,10 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,10 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,10 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,10 | 270 | 6,00 | 0,100 | 0,100 | 0 |

Вещество: 7301   Азота диоксид ООТ

| 1 | 20 | 0 | 2 | 6,97 | 270 | 0,90 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 4,45 | 270 | 1,10 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 2,91 | 270 | 1,30 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 2,04 | 270 | 1,50 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 1,53 | 270 | 1,80 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 1,22 | 270 | 2,20 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 1,02 | 270 | 4,20 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,89 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,80 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,73 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,67 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,62 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,58 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,54 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,51 | 270 | 6,00 | 0,285 | 0,285 | 0 |

Вещество: 7330   Сера диоксид ООТ

| 1 | 20 | 0 | 2 | 1,13 | 270 | 0,90 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,81 | 270 | 1,10 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,61 | 270 | 1,30 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0,50 | 270 | 1,50 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 0,44 | 270 | 1,80 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 0,40 | 270 | 2,20 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 0,37 | 270 | 4,20 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 0,36 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 0,35 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 0,34 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 0,33 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 0,32 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 0,32 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 0,31 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 0,31 | 270 | 6,00 | 0,280 | 0,280 | 0 |

Вещество: 7337   Углерод оксид ООТ

| 1 | 20 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 0,90 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 1,10 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 1,30 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 9,8e-3 | 270 | 1,50 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 5 | 100 | 0 | 2 | 8,9e-3 | 270 | 1,80 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 6 | 120 | 0 | 2 | 8,3e-3 | 270 | 2,20 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 7 | 140 | 0 | 2 | 7,9e-3 | 270 | 4,20 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 8 | 160 | 0 | 2 | 7,7e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 9 | 180 | 0 | 2 | 7,5e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 2 | 7,4e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 11 | 220 | 0 | 2 | 7,3e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 2 | 7,2e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 13 | 260 | 0 | 2 | 7,1e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 14 | 280 | 0 | 2 | 7,1e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |
| 15 | 300 | 0 | 2 | 7,0e-3 | 270 | 6,00 | 0,007 | 0,007 | 0 |

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 5,57 |  | 270 | 0,90 |  | 0,228 | 0,228 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5,34 |  | 95,91 |  |  |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 1,06 |  | 270 | 1,10 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1,06 |  | 100,00 |  |  |

Вещество: 0330  Сера диоксид

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,23 |  | 270 | 0,90 |  | 0,056 | 0,056 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,17 |  | 75,19 |  |  |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,38 |  | 270 | 0,90 |  | 0,132 | 0,132 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,25 |  | 65,10 |  |  |

Вещество: 1317  Ацетальдегид

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,02 |  | 271 | 0,60 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 6001 |  | 0,02 |  | 100,00 |  |  |

Вещество: 1325  Формальдегид

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,76 |  | 270 | 0,90 |  | 0,533 | 0,533 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,21 |  | 27,93 |  |  |

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C11-C19

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,30 |  | 270 | 0,90 |  | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,30 |  | 100,00 |  |  |

Вещество: 2902  Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,73 |  | 270 | 1,10 |  | 0,200 | 0,200 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,53 |  | 72,56 |  |  |

Вещество: 6008  Азота диоксид, серы диоксид

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 5,80 |  | 270 | 0,90 |  | 0,284 | 0,284 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5,51 |  | 95,10 |  |  |

Вещество: 7001  Твердые частицы ЭБК

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,36 |  | 270 | 1,10 |  | 0,100 | 0,100 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,26 |  | 72,56 |  |  |

Вещество: 7301  Азота диоксид ООТ

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 6,97 |  | 270 | 0,90 |  | 0,285 | 0,285 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6,68 |  | 95,91 |  |  |

Вещество: 7330  Сера диоксид ООТ

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 1,13 |  | 270 | 0,90 |  | 0,280 | 0,280 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,85 |  | 75,19 |  |  |

Вещество: 7337  Углерод оксид ООТ

| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  | Напр. ветра | Скор. ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0 |  | 2 |  | 0,02 |  | 270 | 0,90 |  | 0,007 | 0,007 | 0 |
| Площадка |  | Цех |  | Источник |  | Вклад в д. ПДК |  | Вклад % |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,01 |  | 65,10 |  |  |

Приложение 2

Расчет шума

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007)

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-18-0143, ООО "Экология-сервис"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008)

1. Исходные данные

1.1. Источники шума

Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 - Объемный

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Высота подъема (м) | Стороны | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | спец.техника | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 7 | 75.6 | 75.6 | 77.3 | 78.9 | 80.3 | 80.9 | 78.2 | 74.4 | 70.6 | 85 |

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №1 | 20.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №2 | 40.00 | 0.00 | 1.50 |
| 3 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №3 | 60.00 | 0.00 | 1.50 |
| 4 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №4 | 80.00 | 0.00 | 1.50 |
| 5 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №5 | 100.00 | 0.00 | 1.50 |
| 6 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №6 | 120.00 | 0.00 | 1.50 |
| 7 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №7 | 140.00 | 0.00 | 1.50 |
| 8 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №8 | 160.00 | 0.00 | 1.50 |
| 9 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №9 | 180.00 | 0.00 | 1.50 |
| 10 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №10 | 200.00 | 0.00 | 1.50 |
| 11 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №12 | 220.00 | 0.00 | 1.50 |
| 12 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №13 | 240.00 | 0.00 | 1.50 |
| 13 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №14 | 260.00 | 0.00 | 1.50 |
| 14 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №15 | 280.00 | 0.00 | 1.50 |
| 15 | точка пользователя | Расч. точка пользователя №16 | 300.00 | 0.00 | 1.50 |

2.2. Расчетные площадки

| N | Координаты середины первой стороны |  | Координаты середины второй стороны |  | Ширина (м) | Шаг X (м) | Шаг Y (м) | Высота (м) | Всего точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |
| 2 | -50.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 1.50 | 185 |

2.3. Частоты для расчета

| N | Частота, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 31.5 |
| 2 | 63 |
| 3 | 125 |
| 4 | 250 |
| 5 | 500 |
| 6 | 1000 |
| 7 | 2000 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 8000 |
| 10 | La |

3. Результаты расчета

Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003.

3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

Точки типа: "точка пользователя"

| N | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  | La |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20.00 | 0.00 | 1.50 | L | 66.48 | L | 66.48 | L | 68.16 | L | 69.75 | L | 71.12 | L | 71.66 | L | 68.84 | L | 64.80 | L | 60.52 | L | 75.69 |
| 2 | 40.00 | 0.00 | 1.50 | L | 60.46 | L | 60.46 | L | 62.13 | L | 63.70 | L | 65.04 | L | 65.52 | L | 62.58 | L | 58.30 | L | 53.54 | L | 69.48 |
| 3 | 60.00 | 0.00 | 1.50 | L | 56.94 | L | 56.93 | L | 58.60 | L | 60.15 | L | 61.46 | L | 61.88 | L | 58.82 | L | 54.30 | L | 49.06 | L | 65.77 |
| 4 | 80.00 | 0.00 | 1.50 | L | 54.44 | L | 54.43 | L | 56.08 | L | 57.62 | L | 58.90 | L | 59.26 | L | 56.08 | L | 51.32 | L | 45.60 | L | 63.09 |
| 5 | 100.00 | 0.00 | 1.50 | L | 52.50 | L | 52.49 | L | 54.13 | L | 55.65 | L | 56.90 | L | 57.20 | L | 53.90 | L | 48.90 | L | 42.70 | L | 60.98 |
| 6 | 120.00 | 0.00 | 1.50 | L | 50.92 | L | 50.91 | L | 52.53 | L | 54.04 | L | 55.26 | L | 55.50 | L | 52.08 | L | 46.84 | L | 40.16 | L | 59.22 |
| 7 | 140.00 | 0.00 | 1.50 | L | 49.58 | L | 49.57 | L | 51.18 | L | 52.67 | L | 53.86 | L | 54.04 | L | 50.50 | L | 45.02 | L | 37.86 | L | 57.72 |
| 8 | 160.00 | 0.00 | 1.50 | L | 48.42 | L | 48.40 | L | 50.01 | L | 51.48 | L | 52.64 | L | 52.76 | L | 49.10 | L | 43.38 | L | 35.74 | L | 56.40 |
| 9 | 180.00 | 0.00 | 1.50 | L | 47.39 | L | 47.38 | L | 48.97 | L | 50.43 | L | 51.56 | L | 51.62 | L | 47.84 | L | 41.88 | L | 33.76 | L | 55.21 |
| 10 | 200.00 | 0.00 | 1.50 | L | 46.48 | L | 46.46 | L | 48.04 | L | 49.48 | L | 50.58 | L | 50.58 | L | 46.68 | L | 40.48 | L | 31.88 | L | 54.14 |
| 11 | 220.00 | 0.00 | 1.50 | L | 45.65 | L | 45.63 | L | 47.20 | L | 48.62 | L | 49.69 | L | 49.63 | L | 45.61 | L | 39.17 | L | 30.09 | L | 53.16 |
| 12 | 240.00 | 0.00 | 1.50 | L | 44.90 | L | 44.87 | L | 46.43 | L | 47.84 | L | 48.88 | L | 48.76 | L | 44.62 | L | 37.94 | L | 28.38 | L | 52.26 |
| 13 | 260.00 | 0.00 | 1.50 | L | 44.20 | L | 44.18 | L | 45.72 | L | 47.11 | L | 48.12 | L | 47.94 | L | 43.68 | L | 36.76 | L | 26.72 | L | 51.42 |
| 14 | 280.00 | 0.00 | 1.50 | L | 43.56 | L | 43.53 | L | 45.06 | L | 46.44 | L | 47.42 | L | 47.18 | L | 42.80 | L | 35.64 | L | 25.12 | L | 50.63 |
| 15 | 300.00 | 0.00 | 1.50 | L | 42.96 | L | 42.93 | L | 44.45 | L | 45.81 | L | 46.76 | L | 46.46 | L | 41.96 | L | 34.56 | L | 23.56 | L | 49.89 |

3.2. Результаты по расчетным площадкам

Площадка номер: 2

| Номера точки по сторонам площадки |  | Координаты точки |  | 31.5 |  | 63 |  | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 8000 |  | La |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | -50.00 | 20.00 | L | 57.88 | L | 57.87 | L | 59.54 | L | 61.10 | L | 62.42 | L | 62.85 | L | 59.83 | L | 55.39 | L | 50.29 | L | 66.77 |
| 2 | 1 | -40.00 | 20.00 | L | 59.49 | L | 59.49 | L | 61.16 | L | 62.72 | L | 64.06 | L | 64.52 | L | 61.55 | L | 57.22 | L | 52.34 | L | 68.47 |
| 3 | 1 | -30.00 | 20.00 | L | 61.36 | L | 61.36 | L | 63.04 | L | 64.61 | L | 65.95 | L | 66.45 | L | 63.53 | L | 59.30 | L | 54.63 | L | 70.42 |
| 4 | 1 | -20.00 | 20.00 | L | 63.47 | L | 63.47 | L | 65.15 | L | 66.73 | L | 68.08 | L | 68.60 | L | 65.73 | L | 61.59 | L | 57.11 | L | 72.60 |
| 5 | 1 | -10.00 | 20.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 6 | 1 | 0.00 | 20.00 | L | 66.48 | L | 66.48 | L | 68.16 | L | 69.75 | L | 71.12 | L | 71.66 | L | 68.84 | L | 64.80 | L | 60.52 | L | 75.69 |
| 7 | 1 | 10.00 | 20.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 8 | 1 | 20.00 | 20.00 | L | 63.47 | L | 63.47 | L | 65.15 | L | 66.73 | L | 68.08 | L | 68.60 | L | 65.73 | L | 61.59 | L | 57.11 | L | 72.60 |
| 9 | 1 | 30.00 | 20.00 | L | 61.36 | L | 61.36 | L | 63.04 | L | 64.61 | L | 65.95 | L | 66.45 | L | 63.53 | L | 59.30 | L | 54.63 | L | 70.42 |
| 10 | 1 | 40.00 | 20.00 | L | 59.49 | L | 59.49 | L | 61.16 | L | 62.72 | L | 64.06 | L | 64.52 | L | 61.55 | L | 57.22 | L | 52.34 | L | 68.47 |
| 11 | 1 | 50.00 | 20.00 | L | 57.88 | L | 57.87 | L | 59.54 | L | 61.10 | L | 62.42 | L | 62.85 | L | 59.83 | L | 55.39 | L | 50.29 | L | 66.77 |
| 12 | 1 | 60.00 | 20.00 | L | 56.48 | L | 56.47 | L | 58.14 | L | 59.69 | L | 60.99 | L | 61.40 | L | 58.32 | L | 53.76 | L | 48.45 | L | 65.29 |
| 13 | 1 | 70.00 | 20.00 | L | 55.26 | L | 55.25 | L | 56.91 | L | 58.45 | L | 59.74 | L | 60.12 | L | 56.99 | L | 52.31 | L | 46.76 | L | 63.98 |
| 14 | 1 | 80.00 | 20.00 | L | 54.18 | L | 54.17 | L | 55.82 | L | 57.35 | L | 58.63 | L | 58.98 | L | 55.79 | L | 51.00 | L | 45.22 | L | 62.81 |
| 15 | 1 | 90.00 | 20.00 | L | 53.21 | L | 53.20 | L | 54.84 | L | 56.37 | L | 57.63 | L | 57.95 | L | 54.70 | L | 49.79 | L | 43.78 | L | 61.75 |
| 16 | 1 | 100.00 | 20.00 | L | 52.33 | L | 52.32 | L | 53.96 | L | 55.48 | L | 56.73 | L | 57.02 | L | 53.71 | L | 48.68 | L | 42.44 | L | 60.79 |
| 17 | 1 | 110.00 | 20.00 | L | 51.53 | L | 51.52 | L | 53.15 | L | 54.67 | L | 55.90 | L | 56.16 | L | 52.79 | L | 47.65 | L | 41.17 | L | 59.91 |
| 18 | 1 | 120.00 | 20.00 | L | 50.80 | L | 50.79 | L | 52.41 | L | 53.92 | L | 55.13 | L | 55.37 | L | 51.94 | L | 46.68 | L | 39.96 | L | 59.09 |
| 19 | 1 | 130.00 | 20.00 | L | 50.12 | L | 50.11 | L | 51.73 | L | 53.22 | L | 54.43 | L | 54.63 | L | 51.14 | L | 45.76 | L | 38.81 | L | 58.33 |
| 20 | 1 | 140.00 | 20.00 | L | 49.49 | L | 49.48 | L | 51.09 | L | 52.58 | L | 53.77 | L | 53.94 | L | 50.39 | L | 44.90 | L | 37.70 | L | 57.62 |
| 21 | 1 | 150.00 | 20.00 | L | 48.90 | L | 48.89 | L | 50.50 | L | 51.98 | L | 53.15 | L | 53.30 | L | 49.69 | L | 44.07 | L | 36.64 | L | 56.95 |
| 22 | 1 | 160.00 | 20.00 | L | 48.35 | L | 48.34 | L | 49.94 | L | 51.41 | L | 52.57 | L | 52.68 | L | 49.02 | L | 43.28 | L | 35.61 | L | 56.32 |
| 23 | 1 | 170.00 | 20.00 | L | 47.83 | L | 47.82 | L | 49.41 | L | 50.88 | L | 52.02 | L | 52.11 | L | 48.38 | L | 42.53 | L | 34.62 | L | 55.72 |
| 24 | 1 | 180.00 | 20.00 | L | 47.34 | L | 47.33 | L | 48.92 | L | 50.37 | L | 51.50 | L | 51.56 | L | 47.77 | L | 41.80 | L | 33.65 | L | 55.15 |
| 25 | 1 | 190.00 | 20.00 | L | 46.88 | L | 46.86 | L | 48.45 | L | 49.89 | L | 51.01 | L | 51.03 | L | 47.19 | L | 41.09 | L | 32.71 | L | 54.61 |
| 26 | 1 | 200.00 | 20.00 | L | 46.44 | L | 46.42 | L | 48.00 | L | 49.44 | L | 50.54 | L | 50.53 | L | 46.63 | L | 40.41 | L | 31.79 | L | 54.09 |
| 27 | 1 | 210.00 | 20.00 | L | 46.02 | L | 46.00 | L | 47.57 | L | 49.00 | L | 50.09 | L | 50.05 | L | 46.09 | L | 39.76 | L | 30.89 | L | 53.60 |
| 28 | 1 | 220.00 | 20.00 | L | 45.62 | L | 45.60 | L | 47.16 | L | 48.59 | L | 49.66 | L | 49.59 | L | 45.57 | L | 39.12 | L | 30.01 | L | 53.12 |
| 29 | 1 | 230.00 | 20.00 | L | 45.23 | L | 45.21 | L | 46.77 | L | 48.19 | L | 49.24 | L | 49.15 | L | 45.06 | L | 38.49 | L | 29.15 | L | 52.66 |
| 30 | 1 | 240.00 | 20.00 | L | 44.87 | L | 44.84 | L | 46.40 | L | 47.81 | L | 48.85 | L | 48.72 | L | 44.58 | L | 37.89 | L | 28.31 | L | 52.22 |
| 31 | 1 | 250.00 | 20.00 | L | 44.51 | L | 44.49 | L | 46.04 | L | 47.44 | L | 48.46 | L | 48.31 | L | 44.11 | L | 37.30 | L | 27.48 | L | 51.80 |
| 32 | 1 | 260.00 | 20.00 | L | 44.17 | L | 44.15 | L | 45.69 | L | 47.09 | L | 48.09 | L | 47.91 | L | 43.65 | L | 36.72 | L | 26.66 | L | 51.38 |
| 33 | 1 | 270.00 | 20.00 | L | 43.85 | L | 43.82 | L | 45.36 | L | 46.74 | L | 47.74 | L | 47.53 | L | 43.20 | L | 36.15 | L | 25.86 | L | 50.99 |
| 34 | 1 | 280.00 | 20.00 | L | 43.53 | L | 43.51 | L | 45.04 | L | 46.42 | L | 47.39 | L | 47.15 | L | 42.77 | L | 35.60 | L | 25.06 | L | 50.60 |
| 35 | 1 | 290.00 | 20.00 | L | 43.23 | L | 43.20 | L | 44.73 | L | 46.10 | L | 47.06 | L | 46.79 | L | 42.35 | L | 35.06 | L | 24.28 | L | 50.23 |
| 36 | 1 | 300.00 | 20.00 | L | 42.94 | L | 42.91 | L | 44.43 | L | 45.79 | L | 46.74 | L | 46.44 | L | 41.93 | L | 34.52 | L | 23.51 | L | 49.86 |
| 37 | 1 | 310.00 | 20.00 | L | 42.65 | L | 42.63 | L | 44.14 | L | 45.49 | L | 46.42 | L | 46.09 | L | 41.53 | L | 34.00 | L | 22.75 | L | 49.51 |
| 1 | 2 | -50.00 | 10.00 | L | 58.35 | L | 58.35 | L | 60.02 | L | 61.58 | L | 62.90 | L | 63.35 | L | 60.34 | L | 55.93 | L | 50.90 | L | 67.27 |
| 2 | 2 | -40.00 | 10.00 | L | 60.20 | L | 60.19 | L | 61.87 | L | 63.43 | L | 64.77 | L | 65.25 | L | 62.30 | L | 58.01 | L | 53.22 | L | 69.21 |
| 3 | 2 | -30.00 | 10.00 | L | 62.50 | L | 62.50 | L | 64.18 | L | 65.75 | L | 67.11 | L | 67.61 | L | 64.72 | L | 60.54 | L | 55.98 | L | 71.60 |
| 4 | 2 | -20.00 | 10.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 5 | 2 | -10.00 | 10.00 | L | 69.49 | L | 69.48 | L | 71.18 | L | 72.77 | L | 74.14 | L | 74.70 | L | 71.92 | L | 67.95 | L | 63.81 | L | 78.76 |
| 6 | 2 | 0.00 | 10.00 | L | 72.49 | L | 72.49 | L | 74.18 | L | 75.78 | L | 77.16 | L | 77.73 | L | 74.97 | L | 71.05 | L | 67.01 | L | 81.80 |
| 7 | 2 | 10.00 | 10.00 | L | 69.49 | L | 69.48 | L | 71.18 | L | 72.77 | L | 74.14 | L | 74.70 | L | 71.92 | L | 67.95 | L | 63.81 | L | 78.76 |
| 8 | 2 | 20.00 | 10.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 9 | 2 | 30.00 | 10.00 | L | 62.50 | L | 62.50 | L | 64.18 | L | 65.75 | L | 67.11 | L | 67.61 | L | 64.72 | L | 60.54 | L | 55.98 | L | 71.60 |
| 10 | 2 | 40.00 | 10.00 | L | 60.20 | L | 60.19 | L | 61.87 | L | 63.43 | L | 64.77 | L | 65.25 | L | 62.30 | L | 58.01 | L | 53.22 | L | 69.21 |
| 11 | 2 | 50.00 | 10.00 | L | 58.35 | L | 58.35 | L | 60.02 | L | 61.58 | L | 62.90 | L | 63.35 | L | 60.34 | L | 55.93 | L | 50.90 | L | 67.27 |
| 12 | 2 | 60.00 | 10.00 | L | 56.82 | L | 56.81 | L | 58.48 | L | 60.03 | L | 61.34 | L | 61.75 | L | 58.69 | L | 54.16 | L | 48.90 | L | 65.65 |
| 13 | 2 | 70.00 | 10.00 | L | 55.51 | L | 55.50 | L | 57.16 | L | 58.71 | L | 60.00 | L | 60.39 | L | 57.26 | L | 52.61 | L | 47.12 | L | 64.25 |
| 14 | 2 | 80.00 | 10.00 | L | 54.37 | L | 54.36 | L | 56.02 | L | 57.55 | L | 58.83 | L | 59.19 | L | 56.01 | L | 51.24 | L | 45.50 | L | 63.02 |
| 15 | 2 | 90.00 | 10.00 | L | 53.36 | L | 53.35 | L | 55.00 | L | 56.53 | L | 57.79 | L | 58.12 | L | 54.88 | L | 49.99 | L | 44.02 | L | 61.92 |
| 16 | 2 | 100.00 | 10.00 | L | 52.46 | L | 52.45 | L | 54.09 | L | 55.61 | L | 56.86 | L | 57.16 | L | 53.85 | L | 48.85 | L | 42.63 | L | 60.93 |
| 17 | 2 | 110.00 | 10.00 | L | 51.64 | L | 51.63 | L | 53.26 | L | 54.77 | L | 56.01 | L | 56.28 | L | 52.91 | L | 47.79 | L | 41.34 | L | 60.03 |
| 18 | 2 | 120.00 | 10.00 | L | 50.89 | L | 50.88 | L | 52.50 | L | 54.01 | L | 55.23 | L | 55.47 | L | 52.04 | L | 46.80 | L | 40.11 | L | 59.19 |
| 19 | 2 | 130.00 | 10.00 | L | 50.20 | L | 50.18 | L | 51.81 | L | 53.30 | L | 54.51 | L | 54.72 | L | 51.23 | L | 45.87 | L | 38.94 | L | 58.42 |
| 20 | 2 | 140.00 | 10.00 | L | 49.56 | L | 49.54 | L | 51.16 | L | 52.65 | L | 53.84 | L | 54.02 | L | 50.47 | L | 44.99 | L | 37.82 | L | 57.69 |
| 21 | 2 | 150.00 | 10.00 | L | 48.96 | L | 48.95 | L | 50.56 | L | 52.04 | L | 53.21 | L | 53.36 | L | 49.76 | L | 44.15 | L | 36.74 | L | 57.02 |
| 22 | 2 | 160.00 | 10.00 | L | 48.40 | L | 48.39 | L | 49.99 | L | 51.46 | L | 52.62 | L | 52.74 | L | 49.08 | L | 43.36 | L | 35.71 | L | 56.38 |
| 23 | 2 | 170.00 | 10.00 | L | 47.88 | L | 47.86 | L | 49.46 | L | 50.92 | L | 52.07 | L | 52.16 | L | 48.43 | L | 42.59 | L | 34.70 | L | 55.77 |
| 24 | 2 | 180.00 | 10.00 | L | 47.38 | L | 47.37 | L | 48.96 | L | 50.41 | L | 51.54 | L | 51.60 | L | 47.82 | L | 41.86 | L | 33.73 | L | 55.20 |
| 25 | 2 | 190.00 | 10.00 | L | 46.91 | L | 46.90 | L | 48.48 | L | 49.93 | L | 51.04 | L | 51.07 | L | 47.23 | L | 41.15 | L | 32.78 | L | 54.65 |
| 26 | 2 | 200.00 | 10.00 | L | 46.47 | L | 46.45 | L | 48.03 | L | 49.47 | L | 50.57 | L | 50.57 | L | 46.67 | L | 40.46 | L | 31.86 | L | 54.13 |
| 27 | 2 | 210.00 | 10.00 | L | 46.05 | L | 46.03 | L | 47.60 | L | 49.03 | L | 50.12 | L | 50.09 | L | 46.12 | L | 39.80 | L | 30.96 | L | 53.63 |
| 28 | 2 | 220.00 | 10.00 | L | 45.64 | L | 45.62 | L | 47.19 | L | 48.61 | L | 49.68 | L | 49.62 | L | 45.60 | L | 39.16 | L | 30.07 | L | 53.15 |
| 29 | 2 | 230.00 | 10.00 | L | 45.26 | L | 45.24 | L | 46.80 | L | 48.21 | L | 49.27 | L | 49.18 | L | 45.10 | L | 38.53 | L | 29.21 | L | 52.69 |
| 30 | 2 | 240.00 | 10.00 | L | 44.89 | L | 44.87 | L | 46.42 | L | 47.83 | L | 48.87 | L | 48.75 | L | 44.61 | L | 37.93 | L | 28.36 | L | 52.25 |
| 31 | 2 | 250.00 | 10.00 | L | 44.53 | L | 44.51 | L | 46.06 | L | 47.46 | L | 48.49 | L | 48.33 | L | 44.13 | L | 37.33 | L | 27.53 | L | 51.82 |
| 32 | 2 | 260.00 | 10.00 | L | 44.19 | L | 44.17 | L | 45.71 | L | 47.11 | L | 48.12 | L | 47.93 | L | 43.67 | L | 36.75 | L | 26.71 | L | 51.41 |
| 33 | 2 | 270.00 | 10.00 | L | 43.87 | L | 43.84 | L | 45.38 | L | 46.76 | L | 47.76 | L | 47.55 | L | 43.23 | L | 36.18 | L | 25.90 | L | 51.01 |
| 34 | 2 | 280.00 | 10.00 | L | 43.55 | L | 43.53 | L | 45.06 | L | 46.43 | L | 47.41 | L | 47.17 | L | 42.79 | L | 35.63 | L | 25.10 | L | 50.62 |
| 35 | 2 | 290.00 | 10.00 | L | 43.25 | L | 43.22 | L | 44.75 | L | 46.11 | L | 47.08 | L | 46.81 | L | 42.37 | L | 35.08 | L | 24.32 | L | 50.24 |
| 36 | 2 | 300.00 | 10.00 | L | 42.95 | L | 42.92 | L | 44.44 | L | 45.80 | L | 46.75 | L | 46.45 | L | 41.95 | L | 34.55 | L | 23.55 | L | 49.88 |
| 37 | 2 | 310.00 | 10.00 | L | 42.67 | L | 42.64 | L | 44.15 | L | 45.50 | L | 46.44 | L | 46.11 | L | 41.55 | L | 34.03 | L | 22.78 | L | 49.53 |
| 1 | 3 | -50.00 | 0.00 | L | 58.52 | L | 58.52 | L | 60.19 | L | 61.75 | L | 63.07 | L | 63.52 | L | 60.52 | L | 56.12 | L | 51.12 | L | 67.45 |
| 2 | 3 | -40.00 | 0.00 | L | 60.46 | L | 60.46 | L | 62.13 | L | 63.70 | L | 65.04 | L | 65.52 | L | 62.58 | L | 58.30 | L | 53.54 | L | 69.48 |
| 3 | 3 | -30.00 | 0.00 | L | 62.96 | L | 62.96 | L | 64.64 | L | 66.21 | L | 67.57 | L | 68.08 | L | 65.20 | L | 61.04 | L | 56.52 | L | 72.07 |
| 4 | 3 | -20.00 | 0.00 | L | 66.48 | L | 66.48 | L | 68.16 | L | 69.75 | L | 71.12 | L | 71.66 | L | 68.84 | L | 64.80 | L | 60.52 | L | 75.69 |
| 5 | 3 | -10.00 | 0.00 | L | 72.49 | L | 72.49 | L | 74.18 | L | 75.78 | L | 77.16 | L | 77.73 | L | 74.97 | L | 71.05 | L | 67.01 | L | 81.80 |
| 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | L | 98.52 | L | 98.52 | L | 100.22 | L | 101.82 | L | 103.22 | L | 103.82 | L | 101.12 | L | 97.31 | L | 93.50 | L | 107.93 |
| 7 | 3 | 10.00 | 0.00 | L | 72.49 | L | 72.49 | L | 74.18 | L | 75.78 | L | 77.16 | L | 77.73 | L | 74.97 | L | 71.05 | L | 67.01 | L | 81.80 |
| 8 | 3 | 20.00 | 0.00 | L | 66.48 | L | 66.48 | L | 68.16 | L | 69.75 | L | 71.12 | L | 71.66 | L | 68.84 | L | 64.80 | L | 60.52 | L | 75.69 |
| 9 | 3 | 30.00 | 0.00 | L | 62.96 | L | 62.96 | L | 64.64 | L | 66.21 | L | 67.57 | L | 68.08 | L | 65.20 | L | 61.04 | L | 56.52 | L | 72.07 |
| 10 | 3 | 40.00 | 0.00 | L | 60.46 | L | 60.46 | L | 62.13 | L | 63.70 | L | 65.04 | L | 65.52 | L | 62.58 | L | 58.30 | L | 53.54 | L | 69.48 |
| 11 | 3 | 50.00 | 0.00 | L | 58.52 | L | 58.52 | L | 60.19 | L | 61.75 | L | 63.07 | L | 63.52 | L | 60.52 | L | 56.12 | L | 51.12 | L | 67.45 |
| 12 | 3 | 60.00 | 0.00 | L | 56.94 | L | 56.93 | L | 58.60 | L | 60.15 | L | 61.46 | L | 61.88 | L | 58.82 | L | 54.30 | L | 49.06 | L | 65.77 |
| 13 | 3 | 70.00 | 0.00 | L | 55.60 | L | 55.59 | L | 57.25 | L | 58.79 | L | 60.09 | L | 60.48 | L | 57.36 | L | 52.72 | L | 47.24 | L | 64.34 |
| 14 | 3 | 80.00 | 0.00 | L | 54.44 | L | 54.43 | L | 56.08 | L | 57.62 | L | 58.90 | L | 59.26 | L | 56.08 | L | 51.32 | L | 45.60 | L | 63.09 |
| 15 | 3 | 90.00 | 0.00 | L | 53.42 | L | 53.41 | L | 55.05 | L | 56.58 | L | 57.85 | L | 58.18 | L | 54.94 | L | 50.06 | L | 44.10 | L | 61.98 |
| 16 | 3 | 100.00 | 0.00 | L | 52.50 | L | 52.49 | L | 54.13 | L | 55.65 | L | 56.90 | L | 57.20 | L | 53.90 | L | 48.90 | L | 42.70 | L | 60.98 |
| 17 | 3 | 110.00 | 0.00 | L | 51.67 | L | 51.66 | L | 53.30 | L | 54.81 | L | 56.04 | L | 56.31 | L | 52.95 | L | 47.83 | L | 41.39 | L | 60.07 |
| 18 | 3 | 120.00 | 0.00 | L | 50.92 | L | 50.91 | L | 52.53 | L | 54.04 | L | 55.26 | L | 55.50 | L | 52.08 | L | 46.84 | L | 40.16 | L | 59.22 |
| 19 | 3 | 130.00 | 0.00 | L | 50.22 | L | 50.21 | L | 51.83 | L | 53.33 | L | 54.53 | L | 54.74 | L | 51.26 | L | 45.90 | L | 38.98 | L | 58.45 |
| 20 | 3 | 140.00 | 0.00 | L | 49.58 | L | 49.57 | L | 51.18 | L | 52.67 | L | 53.86 | L | 54.04 | L | 50.50 | L | 45.02 | L | 37.86 | L | 57.72 |
| 21 | 3 | 150.00 | 0.00 | L | 48.98 | L | 48.97 | L | 50.58 | L | 52.06 | L | 53.23 | L | 53.38 | L | 49.78 | L | 44.18 | L | 36.78 | L | 57.04 |
| 22 | 3 | 160.00 | 0.00 | L | 48.42 | L | 48.40 | L | 50.01 | L | 51.48 | L | 52.64 | L | 52.76 | L | 49.10 | L | 43.38 | L | 35.74 | L | 56.40 |
| 23 | 3 | 170.00 | 0.00 | L | 47.89 | L | 47.88 | L | 49.47 | L | 50.94 | L | 52.08 | L | 52.17 | L | 48.45 | L | 42.61 | L | 34.73 | L | 55.79 |
| 24 | 3 | 180.00 | 0.00 | L | 47.39 | L | 47.38 | L | 48.97 | L | 50.43 | L | 51.56 | L | 51.62 | L | 47.84 | L | 41.88 | L | 33.76 | L | 55.21 |
| 25 | 3 | 190.00 | 0.00 | L | 46.92 | L | 46.91 | L | 48.49 | L | 49.94 | L | 51.06 | L | 51.09 | L | 47.25 | L | 41.17 | L | 32.81 | L | 54.67 |
| 26 | 3 | 200.00 | 0.00 | L | 46.48 | L | 46.46 | L | 48.04 | L | 49.48 | L | 50.58 | L | 50.58 | L | 46.68 | L | 40.48 | L | 31.88 | L | 54.14 |
| 27 | 3 | 210.00 | 0.00 | L | 46.06 | L | 46.04 | L | 47.61 | L | 49.04 | L | 50.13 | L | 50.10 | L | 46.14 | L | 39.82 | L | 30.98 | L | 53.64 |
| 28 | 3 | 220.00 | 0.00 | L | 45.65 | L | 45.63 | L | 47.20 | L | 48.62 | L | 49.69 | L | 49.63 | L | 45.61 | L | 39.17 | L | 30.09 | L | 53.16 |
| 29 | 3 | 230.00 | 0.00 | L | 45.27 | L | 45.24 | L | 46.81 | L | 48.22 | L | 49.28 | L | 49.19 | L | 45.11 | L | 38.55 | L | 29.23 | L | 52.70 |
| 30 | 3 | 240.00 | 0.00 | L | 44.90 | L | 44.87 | L | 46.43 | L | 47.84 | L | 48.88 | L | 48.76 | L | 44.62 | L | 37.94 | L | 28.38 | L | 52.26 |
| 31 | 3 | 250.00 | 0.00 | L | 44.54 | L | 44.52 | L | 46.07 | L | 47.47 | L | 48.49 | L | 48.34 | L | 44.14 | L | 37.34 | L | 27.54 | L | 51.83 |
| 32 | 3 | 260.00 | 0.00 | L | 44.20 | L | 44.18 | L | 45.72 | L | 47.11 | L | 48.12 | L | 47.94 | L | 43.68 | L | 36.76 | L | 26.72 | L | 51.42 |
| 33 | 3 | 270.00 | 0.00 | L | 43.87 | L | 43.85 | L | 45.39 | L | 46.77 | L | 47.76 | L | 47.55 | L | 43.23 | L | 36.19 | L | 25.91 | L | 51.02 |
| 34 | 3 | 280.00 | 0.00 | L | 43.56 | L | 43.53 | L | 45.06 | L | 46.44 | L | 47.42 | L | 47.18 | L | 42.80 | L | 35.64 | L | 25.12 | L | 50.63 |
| 35 | 3 | 290.00 | 0.00 | L | 43.25 | L | 43.22 | L | 44.75 | L | 46.12 | L | 47.08 | L | 46.81 | L | 42.37 | L | 35.09 | L | 24.33 | L | 50.25 |
| 36 | 3 | 300.00 | 0.00 | L | 42.96 | L | 42.93 | L | 44.45 | L | 45.81 | L | 46.76 | L | 46.46 | L | 41.96 | L | 34.56 | L | 23.56 | L | 49.89 |
| 37 | 3 | 310.00 | 0.00 | L | 42.67 | L | 42.64 | L | 44.16 | L | 45.51 | L | 46.44 | L | 46.11 | L | 41.55 | L | 34.03 | L | 22.79 | L | 49.53 |
| 1 | 4 | -50.00 | -10.00 | L | 58.35 | L | 58.35 | L | 60.02 | L | 61.58 | L | 62.90 | L | 63.35 | L | 60.34 | L | 55.93 | L | 50.90 | L | 67.27 |
| 2 | 4 | -40.00 | -10.00 | L | 60.20 | L | 60.19 | L | 61.87 | L | 63.43 | L | 64.77 | L | 65.25 | L | 62.30 | L | 58.01 | L | 53.22 | L | 69.21 |
| 3 | 4 | -30.00 | -10.00 | L | 62.50 | L | 62.50 | L | 64.18 | L | 65.75 | L | 67.11 | L | 67.61 | L | 64.72 | L | 60.54 | L | 55.98 | L | 71.60 |
| 4 | 4 | -20.00 | -10.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 5 | 4 | -10.00 | -10.00 | L | 69.49 | L | 69.48 | L | 71.18 | L | 72.77 | L | 74.14 | L | 74.70 | L | 71.92 | L | 67.95 | L | 63.81 | L | 78.76 |
| 6 | 4 | 0.00 | -10.00 | L | 72.49 | L | 72.49 | L | 74.18 | L | 75.78 | L | 77.16 | L | 77.73 | L | 74.97 | L | 71.05 | L | 67.01 | L | 81.80 |
| 7 | 4 | 10.00 | -10.00 | L | 69.49 | L | 69.48 | L | 71.18 | L | 72.77 | L | 74.14 | L | 74.70 | L | 71.92 | L | 67.95 | L | 63.81 | L | 78.76 |
| 8 | 4 | 20.00 | -10.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 9 | 4 | 30.00 | -10.00 | L | 62.50 | L | 62.50 | L | 64.18 | L | 65.75 | L | 67.11 | L | 67.61 | L | 64.72 | L | 60.54 | L | 55.98 | L | 71.60 |
| 10 | 4 | 40.00 | -10.00 | L | 60.20 | L | 60.19 | L | 61.87 | L | 63.43 | L | 64.77 | L | 65.25 | L | 62.30 | L | 58.01 | L | 53.22 | L | 69.21 |
| 11 | 4 | 50.00 | -10.00 | L | 58.35 | L | 58.35 | L | 60.02 | L | 61.58 | L | 62.90 | L | 63.35 | L | 60.34 | L | 55.93 | L | 50.90 | L | 67.27 |
| 12 | 4 | 60.00 | -10.00 | L | 56.82 | L | 56.81 | L | 58.48 | L | 60.03 | L | 61.34 | L | 61.75 | L | 58.69 | L | 54.16 | L | 48.90 | L | 65.65 |
| 13 | 4 | 70.00 | -10.00 | L | 55.51 | L | 55.50 | L | 57.16 | L | 58.71 | L | 60.00 | L | 60.39 | L | 57.26 | L | 52.61 | L | 47.12 | L | 64.25 |
| 14 | 4 | 80.00 | -10.00 | L | 54.37 | L | 54.36 | L | 56.02 | L | 57.55 | L | 58.83 | L | 59.19 | L | 56.01 | L | 51.24 | L | 45.50 | L | 63.02 |
| 15 | 4 | 90.00 | -10.00 | L | 53.36 | L | 53.35 | L | 55.00 | L | 56.53 | L | 57.79 | L | 58.12 | L | 54.88 | L | 49.99 | L | 44.02 | L | 61.92 |
| 16 | 4 | 100.00 | -10.00 | L | 52.46 | L | 52.45 | L | 54.09 | L | 55.61 | L | 56.86 | L | 57.16 | L | 53.85 | L | 48.85 | L | 42.63 | L | 60.93 |
| 17 | 4 | 110.00 | -10.00 | L | 51.64 | L | 51.63 | L | 53.26 | L | 54.77 | L | 56.01 | L | 56.28 | L | 52.91 | L | 47.79 | L | 41.34 | L | 60.03 |
| 18 | 4 | 120.00 | -10.00 | L | 50.89 | L | 50.88 | L | 52.50 | L | 54.01 | L | 55.23 | L | 55.47 | L | 52.04 | L | 46.80 | L | 40.11 | L | 59.19 |
| 19 | 4 | 130.00 | -10.00 | L | 50.20 | L | 50.18 | L | 51.81 | L | 53.30 | L | 54.51 | L | 54.72 | L | 51.23 | L | 45.87 | L | 38.94 | L | 58.42 |
| 20 | 4 | 140.00 | -10.00 | L | 49.56 | L | 49.54 | L | 51.16 | L | 52.65 | L | 53.84 | L | 54.02 | L | 50.47 | L | 44.99 | L | 37.82 | L | 57.69 |
| 21 | 4 | 150.00 | -10.00 | L | 48.96 | L | 48.95 | L | 50.56 | L | 52.04 | L | 53.21 | L | 53.36 | L | 49.76 | L | 44.15 | L | 36.74 | L | 57.02 |
| 22 | 4 | 160.00 | -10.00 | L | 48.40 | L | 48.39 | L | 49.99 | L | 51.46 | L | 52.62 | L | 52.74 | L | 49.08 | L | 43.36 | L | 35.71 | L | 56.38 |
| 23 | 4 | 170.00 | -10.00 | L | 47.88 | L | 47.86 | L | 49.46 | L | 50.92 | L | 52.07 | L | 52.16 | L | 48.43 | L | 42.59 | L | 34.70 | L | 55.77 |
| 24 | 4 | 180.00 | -10.00 | L | 47.38 | L | 47.37 | L | 48.96 | L | 50.41 | L | 51.54 | L | 51.60 | L | 47.82 | L | 41.86 | L | 33.73 | L | 55.20 |
| 25 | 4 | 190.00 | -10.00 | L | 46.91 | L | 46.90 | L | 48.48 | L | 49.93 | L | 51.04 | L | 51.07 | L | 47.23 | L | 41.15 | L | 32.78 | L | 54.65 |
| 26 | 4 | 200.00 | -10.00 | L | 46.47 | L | 46.45 | L | 48.03 | L | 49.47 | L | 50.57 | L | 50.57 | L | 46.67 | L | 40.46 | L | 31.86 | L | 54.13 |
| 27 | 4 | 210.00 | -10.00 | L | 46.05 | L | 46.03 | L | 47.60 | L | 49.03 | L | 50.12 | L | 50.09 | L | 46.12 | L | 39.80 | L | 30.96 | L | 53.63 |
| 28 | 4 | 220.00 | -10.00 | L | 45.64 | L | 45.62 | L | 47.19 | L | 48.61 | L | 49.68 | L | 49.62 | L | 45.60 | L | 39.16 | L | 30.07 | L | 53.15 |
| 29 | 4 | 230.00 | -10.00 | L | 45.26 | L | 45.24 | L | 46.80 | L | 48.21 | L | 49.27 | L | 49.18 | L | 45.10 | L | 38.53 | L | 29.21 | L | 52.69 |
| 30 | 4 | 240.00 | -10.00 | L | 44.89 | L | 44.87 | L | 46.42 | L | 47.83 | L | 48.87 | L | 48.75 | L | 44.61 | L | 37.93 | L | 28.36 | L | 52.25 |
| 31 | 4 | 250.00 | -10.00 | L | 44.53 | L | 44.51 | L | 46.06 | L | 47.46 | L | 48.49 | L | 48.33 | L | 44.13 | L | 37.33 | L | 27.53 | L | 51.82 |
| 32 | 4 | 260.00 | -10.00 | L | 44.19 | L | 44.17 | L | 45.71 | L | 47.11 | L | 48.12 | L | 47.93 | L | 43.67 | L | 36.75 | L | 26.71 | L | 51.41 |
| 33 | 4 | 270.00 | -10.00 | L | 43.87 | L | 43.84 | L | 45.38 | L | 46.76 | L | 47.76 | L | 47.55 | L | 43.23 | L | 36.18 | L | 25.90 | L | 51.01 |
| 34 | 4 | 280.00 | -10.00 | L | 43.55 | L | 43.53 | L | 45.06 | L | 46.43 | L | 47.41 | L | 47.17 | L | 42.79 | L | 35.63 | L | 25.10 | L | 50.62 |
| 35 | 4 | 290.00 | -10.00 | L | 43.25 | L | 43.22 | L | 44.75 | L | 46.11 | L | 47.08 | L | 46.81 | L | 42.37 | L | 35.08 | L | 24.32 | L | 50.24 |
| 36 | 4 | 300.00 | -10.00 | L | 42.95 | L | 42.92 | L | 44.44 | L | 45.80 | L | 46.75 | L | 46.45 | L | 41.95 | L | 34.55 | L | 23.55 | L | 49.88 |
| 37 | 4 | 310.00 | -10.00 | L | 42.67 | L | 42.64 | L | 44.15 | L | 45.50 | L | 46.44 | L | 46.11 | L | 41.55 | L | 34.03 | L | 22.78 | L | 49.53 |
| 1 | 5 | -50.00 | -20.00 | L | 57.88 | L | 57.87 | L | 59.54 | L | 61.10 | L | 62.42 | L | 62.85 | L | 59.83 | L | 55.39 | L | 50.29 | L | 66.77 |
| 2 | 5 | -40.00 | -20.00 | L | 59.49 | L | 59.49 | L | 61.16 | L | 62.72 | L | 64.06 | L | 64.52 | L | 61.55 | L | 57.22 | L | 52.34 | L | 68.47 |
| 3 | 5 | -30.00 | -20.00 | L | 61.36 | L | 61.36 | L | 63.04 | L | 64.61 | L | 65.95 | L | 66.45 | L | 63.53 | L | 59.30 | L | 54.63 | L | 70.42 |
| 4 | 5 | -20.00 | -20.00 | L | 63.47 | L | 63.47 | L | 65.15 | L | 66.73 | L | 68.08 | L | 68.60 | L | 65.73 | L | 61.59 | L | 57.11 | L | 72.60 |
| 5 | 5 | -10.00 | -20.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 6 | 5 | 0.00 | -20.00 | L | 66.48 | L | 66.48 | L | 68.16 | L | 69.75 | L | 71.12 | L | 71.66 | L | 68.84 | L | 64.80 | L | 60.52 | L | 75.69 |
| 7 | 5 | 10.00 | -20.00 | L | 65.51 | L | 65.51 | L | 67.19 | L | 68.78 | L | 70.14 | L | 70.68 | L | 67.84 | L | 63.77 | L | 59.44 | L | 74.70 |
| 8 | 5 | 20.00 | -20.00 | L | 63.47 | L | 63.47 | L | 65.15 | L | 66.73 | L | 68.08 | L | 68.60 | L | 65.73 | L | 61.59 | L | 57.11 | L | 72.60 |
| 9 | 5 | 30.00 | -20.00 | L | 61.36 | L | 61.36 | L | 63.04 | L | 64.61 | L | 65.95 | L | 66.45 | L | 63.53 | L | 59.30 | L | 54.63 | L | 70.42 |
| 10 | 5 | 40.00 | -20.00 | L | 59.49 | L | 59.49 | L | 61.16 | L | 62.72 | L | 64.06 | L | 64.52 | L | 61.55 | L | 57.22 | L | 52.34 | L | 68.47 |
| 11 | 5 | 50.00 | -20.00 | L | 57.88 | L | 57.87 | L | 59.54 | L | 61.10 | L | 62.42 | L | 62.85 | L | 59.83 | L | 55.39 | L | 50.29 | L | 66.77 |
| 12 | 5 | 60.00 | -20.00 | L | 56.48 | L | 56.47 | L | 58.14 | L | 59.69 | L | 60.99 | L | 61.40 | L | 58.32 | L | 53.76 | L | 48.45 | L | 65.29 |
| 13 | 5 | 70.00 | -20.00 | L | 55.26 | L | 55.25 | L | 56.91 | L | 58.45 | L | 59.74 | L | 60.12 | L | 56.99 | L | 52.31 | L | 46.76 | L | 63.98 |
| 14 | 5 | 80.00 | -20.00 | L | 54.18 | L | 54.17 | L | 55.82 | L | 57.35 | L | 58.63 | L | 58.98 | L | 55.79 | L | 51.00 | L | 45.22 | L | 62.81 |
| 15 | 5 | 90.00 | -20.00 | L | 53.21 | L | 53.20 | L | 54.84 | L | 56.37 | L | 57.63 | L | 57.95 | L | 54.70 | L | 49.79 | L | 43.78 | L | 61.75 |
| 16 | 5 | 100.00 | -20.00 | L | 52.33 | L | 52.32 | L | 53.96 | L | 55.48 | L | 56.73 | L | 57.02 | L | 53.71 | L | 48.68 | L | 42.44 | L | 60.79 |
| 17 | 5 | 110.00 | -20.00 | L | 51.53 | L | 51.52 | L | 53.15 | L | 54.67 | L | 55.90 | L | 56.16 | L | 52.79 | L | 47.65 | L | 41.17 | L | 59.91 |
| 18 | 5 | 120.00 | -20.00 | L | 50.80 | L | 50.79 | L | 52.41 | L | 53.92 | L | 55.13 | L | 55.37 | L | 51.94 | L | 46.68 | L | 39.96 | L | 59.09 |
| 19 | 5 | 130.00 | -20.00 | L | 50.12 | L | 50.11 | L | 51.73 | L | 53.22 | L | 54.43 | L | 54.63 | L | 51.14 | L | 45.76 | L | 38.81 | L | 58.33 |
| 20 | 5 | 140.00 | -20.00 | L | 49.49 | L | 49.48 | L | 51.09 | L | 52.58 | L | 53.77 | L | 53.94 | L | 50.39 | L | 44.90 | L | 37.70 | L | 57.62 |
| 21 | 5 | 150.00 | -20.00 | L | 48.90 | L | 48.89 | L | 50.50 | L | 51.98 | L | 53.15 | L | 53.30 | L | 49.69 | L | 44.07 | L | 36.64 | L | 56.95 |
| 22 | 5 | 160.00 | -20.00 | L | 48.35 | L | 48.34 | L | 49.94 | L | 51.41 | L | 52.57 | L | 52.68 | L | 49.02 | L | 43.28 | L | 35.61 | L | 56.32 |
| 23 | 5 | 170.00 | -20.00 | L | 47.83 | L | 47.82 | L | 49.41 | L | 50.88 | L | 52.02 | L | 52.11 | L | 48.38 | L | 42.53 | L | 34.62 | L | 55.72 |
| 24 | 5 | 180.00 | -20.00 | L | 47.34 | L | 47.33 | L | 48.92 | L | 50.37 | L | 51.50 | L | 51.56 | L | 47.77 | L | 41.80 | L | 33.65 | L | 55.15 |
| 25 | 5 | 190.00 | -20.00 | L | 46.88 | L | 46.86 | L | 48.45 | L | 49.89 | L | 51.01 | L | 51.03 | L | 47.19 | L | 41.09 | L | 32.71 | L | 54.61 |
| 26 | 5 | 200.00 | -20.00 | L | 46.44 | L | 46.42 | L | 48.00 | L | 49.44 | L | 50.54 | L | 50.53 | L | 46.63 | L | 40.41 | L | 31.79 | L | 54.09 |
| 27 | 5 | 210.00 | -20.00 | L | 46.02 | L | 46.00 | L | 47.57 | L | 49.00 | L | 50.09 | L | 50.05 | L | 46.09 | L | 39.76 | L | 30.89 | L | 53.60 |
| 28 | 5 | 220.00 | -20.00 | L | 45.62 | L | 45.60 | L | 47.16 | L | 48.59 | L | 49.66 | L | 49.59 | L | 45.57 | L | 39.12 | L | 30.01 | L | 53.12 |
| 29 | 5 | 230.00 | -20.00 | L | 45.23 | L | 45.21 | L | 46.77 | L | 48.19 | L | 49.24 | L | 49.15 | L | 45.06 | L | 38.49 | L | 29.15 | L | 52.66 |
| 30 | 5 | 240.00 | -20.00 | L | 44.87 | L | 44.84 | L | 46.40 | L | 47.81 | L | 48.85 | L | 48.72 | L | 44.58 | L | 37.89 | L | 28.31 | L | 52.22 |
| 31 | 5 | 250.00 | -20.00 | L | 44.51 | L | 44.49 | L | 46.04 | L | 47.44 | L | 48.46 | L | 48.31 | L | 44.11 | L | 37.30 | L | 27.48 | L | 51.80 |
| 32 | 5 | 260.00 | -20.00 | L | 44.17 | L | 44.15 | L | 45.69 | L | 47.09 | L | 48.09 | L | 47.91 | L | 43.65 | L | 36.72 | L | 26.66 | L | 51.38 |
| 33 | 5 | 270.00 | -20.00 | L | 43.85 | L | 43.82 | L | 45.36 | L | 46.74 | L | 47.74 | L | 47.53 | L | 43.20 | L | 36.15 | L | 25.86 | L | 50.99 |
| 34 | 5 | 280.00 | -20.00 | L | 43.53 | L | 43.51 | L | 45.04 | L | 46.42 | L | 47.39 | L | 47.15 | L | 42.77 | L | 35.60 | L | 25.06 | L | 50.60 |
| 35 | 5 | 290.00 | -20.00 | L | 43.23 | L | 43.20 | L | 44.73 | L | 46.10 | L | 47.06 | L | 46.79 | L | 42.35 | L | 35.06 | L | 24.28 | L | 50.23 |
| 36 | 5 | 300.00 | -20.00 | L | 42.94 | L | 42.91 | L | 44.43 | L | 45.79 | L | 46.74 | L | 46.44 | L | 41.93 | L | 34.52 | L | 23.51 | L | 49.86 |
| 37 | 5 | 310.00 | -20.00 | L | 42.65 | L | 42.63 | L | 44.14 | L | 45.49 | L | 46.42 | L | 46.09 | L | 41.53 | L | 34.00 | L | 22.75 | L | 49.51 |